ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

| РАССМОТРЕНО На заседании ПЦК Протокол № ________ от «____»_________________2022г. | УТВЕРЖДАЮ зам. директора по УПР _____________ Стулова В.А. «___»_______________2022г. |
| --- | --- |

Комплект

контрольно-измерительных материалов

для проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине

Допуски и технические измерения

для профессии среднего профессионального образования

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

Срок обучения 2 года 10 месяцев

Г. Великие Луки 2022 г.

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Великолукский политехнический колледж»

Псковская область, г. Великие Луки

Разработчик:

Виноградов Андрей Витальевич, мастер производственного обучения ГБПОУ ВПК

Стулова Валентина Александровна, Зам. директора по УПР ГБПОУ ВПК

Рекомендована Экспертным советом по профессиональному образованию Федерального государственного учреждения Федерального института развития образования (ФГУ ФИРО)

Заключение Экспертного совета №____________  от «____»__________20__ г.

номер

1. Общие положения

Контрольно-измерительные материалы предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Допуски и технические измерения» основной профессиональной образовательной программы  по специальности 15.01.05. КИМ включают задания для текущего контроля и контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

Предметом  оценки  служат  умения  и  знания,  предусмотренные  ФГОС  по  учебной  дисциплине  Технические измерения, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.

ОК, ПК

| Должны уметь | Должны знать |
| --- | --- |
| - контролировать качество выполняемых работ. | - системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы точности; - допуски и отклонения формы и расположения поверхностей; |

В процессе изучения дисциплины обучающиеся освоят элементы общих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач;

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей);

3.  Критерии оценки усвоения знаний:

Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам теста.

| Процент результативности (правильных ответов) | Балл (отметка) | Вербальный аналог |
| --- | --- | --- |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

4.  Задания для текущего контроля

Задание 1.1

Ответьте на вопросы:

- Что такое взаимозаменяемость?

- Какая бывает взаимозаменяемость?

- Какие примеры взаимозаменяемости вы знаете?

- Что такое стандарт?

- Что включает в себя понятие «качество продукции»?

- Перечислите показатели качества продукции.

Задание.1 2

Ответьте на вопросы теста.

- Размеры на чертеже проставляются в:

а) сантиметрах		б) дециметрах		в) миллиметрах

2.   Наибольший и наименьший размеры детали называются:

а) действительные	б) предельные	              в) номинальные

3.    По формулировке определите тип размера.

Размер, полученный конструктором в результате расчётов или с учётом различных конструкторских или технологических соображений,  –  это размер…

а) номинальный	б) действительный	в) наибольший

4. Имеет ли допуск размерный знак?

а) Да			б) Нет

5. Выберите правильные характеристики для размера 54+0,1-0,3 .

- 54,1			А. Наибольший размер

- 54,0			Б. Наименьший размер

- 53,7			В. Номинальный размер

- +0,1			Г. Верхнее отклонение

- 0,4			Д. Нижнее отклонение

- – 0,3 			Е. Допуск размера

Ответ оформите в виде указанной таблицы.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Задание 3.1

Ответьте на вопросы:

- Какой размер называется действительным?

- Какие размеры называются предельными?

- Какой брак является исправимым?

- Какой брак является неисправимым?

- Определите вид брака или годность:

а) для вала, размер которого по чертежу 10-0,2-0,4 , а действительный размер 9,7;

б) для отверстия, размер которого по чертежу 12+0,5+0,1 , а действительный размер 11,9.

Задание 4.1

Ответьте на вопросы:

- Какому размеру соответствует нулевая линия схемы?

- Как называется зона, заключённая между двумя линиями, соответствующими верхнему и нижнему предельным отклонениям?

- Как может располагаться поле допуска относительно нулевой линии?

- Изобразите графически поля допусков для размеров:

15+0,1,   15 – 0,1,    15±0,2,    15+0,1-0,2,    15+0,2-0,1,    15-0,1-0,2.

Задание 5.1

- Приведите примеры сопрягаемых поверхностей в сборочных узлах.

- Найдите соответствие вида сопряжений:

а)  с зазором,

б)  с натягом.

| Пример сопряжения | Вид сопряжения (посадка) |
| --- | --- |
| Соединение ручки молотка и бойка |  |
| Соединение «ласточкин хвост» направляющих суппорта |  |
| Соединение конуса шпинделя сверлильного станка и конуса сверла |  |
| Соединение поршня и цилиндра в гидроцилиндре |  |
| Соединение звёздочки заднего колеса велосипеда с осью |  |
| Резьбовое соединение в шариковой ручке |  |

- Определите максимальные зазоры и натяги для соединения с размерами отверстия ø50+0,2, вала ø50+0,3-0,1.

Задание 6.1

Ответьте на вопросы:

- Каким образом можно получить посадку:

а) с зазором?

б) с натягом?

- Каковы условия образования зазора?

- Каковы условия образования натяга?

- Какие группы посадок существуют?

- Как образуются посадки в системе отверстия?

- Как образуются посадки в системе вала?

- Какая из систем является предпочтительной и почему?

- Как расположено поле допуска основного отверстия в системе отверстия?

- Как расположено поле допуска основного вала в системе вала?

- Как по взаимному расположению полей допусков отверстия и вала при графическом изображении посадки определить характер соединения?

Задание 7.1

Ответьте на вопросы:

- Что такое система допусков и посадок?

- Почему в стандартах на допуски и посадки используется понятие «интервал размера»?

- Как называются ряды точности в ЕСДП?

- Как обозначаются допуски в каждом квалитете?

Задание 8.1

Ответьте на вопросы:

- Какие квалитеты используются для образования посадок?

- Как обозначается поле допуска основного отверстия 6-го квалитета, основного вала 8-го квалитета?

- Напишите обозначение сопряжения с номинальным размером 24, полем допуска основного отверстия Н7, полем допуска вала hб.

- Напишите обозначение сопряжения с номинальным размером 32, полем допуска отверстия по F8, полем допуска основного вала h7.

- Что означает запись 40 H8e8 на чертеже сборочной единицы?

Задание 9.1

Ответьте на вопросы:

- Как обозначаются на чертежах поля допуска основного отверстия и основного вала?

- Как расположены поля допусков основного отверстия и основного вала?

- Чем отличаются обозначения полей допусков отверстий от обозначений полей допусков валов?

- Что обозначают размеры 30Н7, 50f8 на чертеже детали?

Задание 10.1

Ответьте на вопросы:

1.	Какие элементы (вал, отверстие) обозначаются размерами:

а)	З0Н8,

б)	40К6,

в)	32Н6,

г)	45n7.

2.	Определите поле допуска отверстия и вала в соединениях:

а)	16Н7/k6,

б)	12F7/h8,

в)	15Е8/h9,

г)	10Н7/n6.

Задание 11.1

- Заполните таблицу, вписав соответственно виду допуска его условный знак.

| Вид допуска | Знак |
| --- | --- |
| Допуск плоскостности |  |
| Допуск прямолинейности |  |
| Допуск круглости |  |
| Допуск цилиндричности |  |
| Допуск профиля продольного сечения |  |

2.  Ответьте на вопросы:

а)  Как влияют отклонения от формы на характер соединения деталей?

б)  Когда на чертеже не указывается отклонение от формы поверхности?

в)  В каких единицах указывается отклонение от формы на чертеже детали?

г)   Перечислите причины, по которым возникают отклонения от формы обрабатываемой поверхности.

Задание 12.1

Ответьте на вопросы:

- Где на чертеже указывают допуск расположения поверхностей?

| // | 0,04 | А |
| --- | --- | --- |

- Прочтите запись

- Когда вводится третья часть рамки?

- Какая поверхность называется базой?

- Как влияют отклонения от расположения поверхностей на характер соединения деталей?

- Когда на чертеже не указывают отклонения от расположения поверхностей?

Задание 13.1

Ответьте на вопросы:

- Что такое шероховатость?

- Как влияет шероховатость деталей на работу механизма?

- Назовите параметры шероховатости.

- Как по-вашему, какой из параметров более полно определяет шероховатость?

- Какие знаки применяют при обозначении шероховатости?

- Стандартизованы ли значения  параметров шероховатости?

- В каких единицах выражаются параметры шероховатости?

- Прочтите чертёж.

- Ответьте на следующие  вопросы по чертежу:

I.   Какова шероховатость передней и задней поверхностей, расстояние между которыми 60 мм?

II.  Каким способом можно получить поверхность отверстия Ø 12:

а) зенкерованием?    б) развертыванием?

III.  Какова шероховатость большей части поверхностей детали?

Ответ оформите в виде таблицы.

| I | II | III |
| --- | --- | --- |

Задание 14.1

Ответьте на вопросы:

1.	Что такое измерение?

2.	Что такое результат измерения?

3.	Что такое средства измерения?

4.	Что такое метрология?

5.	Что такое шкала, цена деления?

Задание 15.1

Ответьте на вопросы:

- Какая разница между прямым и косвенным измерениями?

- В чем сущность метода непосредственной оценки и метода сравнения с мерой?

- Перечислите показатели, которые следует учитывать при выборе средств измерения линейных размеров.

- Каков порядок действий при выборе средств для измерения линейных размеров?

Задание 16.1

Ответьте на вопросы:

- Чем характерны штангенинструменты?

- Какие существуют виды штангенциркулей?

- Назовите основные части штангенциркуля.

- Как определяются целые миллиметры у штангенциркуля?

- Как определяются дробные доли миллиметра у штангенинструментов?

- Какие величины отсчета установлены у штангенинструментов?

- Для чего служит штангенрейсмас?

- Для чего служит штангенглубиномер?

5. Измерительные материалы для оценивания результатов освоения учебной дисциплины

Форма дифференцированного зачета:   тестирование

Условия выполнения теста

1. Место  выполнения тестового задания: учебный кабинет, оборудованный  учебными партами.

2. Максимальное время выполнения задания: 45 минут

3. Источники информации, разрешенные к использованию при выполнении теста:

- Инструкция проведения теста;

- Бланк для ответов с вопросами теста;

- Справочные таблицы.

Задания для дифференцированного зачета

Предлагается пакет тестовых заданий (2 вариантов по 15 вопросов) по оценке качества подготовки обучающихся

Вариант I

Задание 1

А. Перечислите виды взаимозаменяемости.

Б. Какие виды стандартов вы знаете?

В. По данной формулировке определите показатель качества.

Показатель, характеризующий затраты на изготовление продукции, - это показатель.,.

1) надежности	2) экономичности	3) экологичности

Задание 2

А. Определите тип размера по формулировке.

Размер, полученный конструктором в результате расчетов или с учетом различных конструкторских или технологических соображений, - это размер...

1) номинальный	   2) предельный	3) действительный

Б. Расставьте правильно характеристики для размера 40+0,5-0,2 .

- 40	а) наибольший предельный размер

- 40,5	б) верхнее отклонение

- 39,8	в) номинальный размер

- +0,5	г) допуск размера

- 0,7	д) наименьший предельный размер

- -0,2	е) нижнее отклонение

Ответ оформите в виде указанной таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Задание 3

Изобразите графически размеры и определите допуск:

10+0,2+0,1		12+0,1-0,2

Задание 4

Определите вид посадки (с зазором, натягом, переходная) для соединений:

- Отв. ø 12 +0,1,    вал ø 12 +0,2-0,1.                          2. Отв. ø 24 +0,2,     вал ø 24-0,3-0,1.

- Отв. ø 32 +0,1,    вал ø 32-0,1-0,2.

Ответ оформите в виде указанной таблицы.

| Номер сопряжения | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид посадки |  |  |  |

Задание 5

А) Определите отклонения для отверстий и валов: Е, Н, е, g, К, F, n, k.

Ответ оформите в виде таблицы.

| Отклонение отверстия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отклонение вала |  |  |  |  |

Б. По записи размера определите посадку в системе отверстия и системе вала:

1) ø45H7g6;	2) ø 20N7f7;	3) ø45H8h7;	4) ø20 F8e8.

Ответ оформите в виде указанной таблицы.

| Система отверстия |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система вала |  |  |

Задание 6

Проведите анализ размеров.

| Анализ размеров сборочного чертежа | Контрольные вопросы | Исходные данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Размер к чертежу соединения деталей |  |  |  |
|  |  | ø45H7g6 |  | Ø15H8h7 |  |
|  | Система посадки? |  |  |  |  |
|  | Обозначение сопрягаемого размера на чертеже детали? | Отв. | Вал | Отв. | Вал |
|  | Верхнее предельное отклонение? |  |  |  |  |
|  | Нижнее предельное отклонение? |  |  |  |  |
|  | Условное обозначение поля допуска? |  |  |  |  |
|  | Тип соединения (группа посадки)? |  |  |  |  |

Задание 7

Условным изображением укажите допуск параллельности поверхностей Б и В относительно поверхности А не более 0,1 мм (рис.1).

Рис. 1

Задание 8

Из перечисленных отклонений выберите отклонения формы и отклонения расположения.

- Допуск круглости.

- Допуск соосности.

- Допуск плоскостности.

- Допуск симметричности.

- Допуск перпендикулярности.

- Допуск цилиндричности.

Ответ оформите в виде указанной таблицы.

| Отклонения формы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отклонения расположения |  |  |  |

Задание 9

По указанным знакам отклонений на чертеже (рис. 2) прочтите вид допуска формы и расположения.

Рис. 2. Примеры нанесения отклонений формы и расположения

Ответ оформите в виде указанной таблицы.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание 10

Закончите  фразу:   «Совокупность  неровностей   на   рассматриваемой поверхности - это...»

Задание 11

| Виды обработки поверхности | Знак шероховатости |
| --- | --- |
| Поверхность получена методом удаления слоя материала |  |
| Способ обработки поверхности не устанавливается |  |
| Поверхность обрабатывается без удаления слоя материала |  |

Определите применение знаков шероховатости в зависимости от способа обработки поверхности. Ответ оформите в виде указанной таблицы.

Задание 12

Расставьте значения параметров шероховатости в зависимости от возможных видов обработки.

- Грубое обтачивание

- Чистовое точение

- Сверление

- Шлифование чистовое

Ответ оформите в виде указанной таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание 13

А. Напишите условное обозначение конусности детали, у которой на длине конуса I = 50 мм разность диаметров конуса равна 1 мм.

Б. На какие две группы делятся инструментальные конусы?

1)

2)

В. На какие типы делятся конусные калибры?

1)

2)

Задание 14

Ответьте на вопросы:

А. Какие виды посадок шпоночных соединений вы знаете?

1)

2)

3)

Б. Какие типы шлицевых соединений по форме профиля вы знаете?

1)

2)

3)

В. Для чего предназначены зубчатые передачи?

Задание 15

Сделайте анализ резьбового соединения.

| Контрольные вопросы | Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М24×1,5 – 6H6g |  |  |  | М12×1,0 – 7H8g |  |  |  |
| Номинальный размер сопряжения? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение сопрягаемого размера? | Болт |  | Гайка |  | Болт |  | Гайка |  |
| Наружный диаметр? |  | es= |  | Es= |  | es= |  | Es= |
|  |  | ei= |  | Ei= |  | ei= |  | Ei= |
| Средний диаметр? |  | es= |  | Es= |  | es= |  | Es= |
|  |  | ei= |  | Ei= |  | ei= |  | Ei= |
| Внутренний диаметр? |  | es= |  | Es= |  | es= |  | Es= |
|  |  | ei= |  | Ei= |  | ei= |  | Ei= |

Вариант II

Задание 1

А. Расшифруйте виды стандартов:

ГОСТ

ОСТ

СТП

Б. Ответьте, какая взаимозаменяемость не предусматривает доработку деталей при сборке:

1)	полная				2)	неполная

В. По данной формулировке определите показатель качества.

Показатель, характеризующий условия изготовления детали, - это показатель...

1) назначения		2) эстетичности	3) технологичности

Задание 2

А. Определите тип размера по формулировке.

Размер, установленный измерением с допустимой погрешностью, – это размер...

1) номинальный  	2) предельный   	3) действительный

Б. Расставьте правильно характеристики для размера 35+0,2-0,1

- 35			     а) наибольший предельный размер

- 35,2		     б) верхнее отклонение

- 34,9		     в) номинальный размер

- +0,2		     г) допуск размера

- -0,1		     д) наименьший предельный размер

- 0,3		     е) нижнее отклонение

Ответ оформите в виде указанной таблицы.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Задание 3

Изобразите графически данные размеры и определите допуск:

24-0,1-0,2 					30 – 0,1

Задание 4

Определите вид посадки (с зазором, натягом, переходная) для соединений:

- Отв. ø 10 +0,1,    вал ø 10 -0,1-0,2 .                                2.Отв. ø 20 +0,2,     вал ø 20 +0,3-0,1 .

3.Отв. ø 30 +0,1,    вал ø 30 +0,3+0,2 .

Ответ оформите в виде указанной таблицы.

| Номер сопряжения | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид посадки |  |  |  |

Задание 5

А. Определите отклонения для отверстий и валов: D, Е, m, n, F, k, f, Н.

Ответ оформите в виде указанной таблицы.

| Отклонение отверстия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отклонение вала |  |  |  |  |

Б. По записи размера определите посадку в системе отверстия и системе вала:

1) ø40H7f6;        2) ø20F8h7;       3) ø45E7k6;       4) ø20H6e8.

Ответ оформите в виде указанной таблицы.

| Система отверстия |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система вала |  |  |

Задание 6

Проведите анализ размеров.

| Анализ размеров сборочного чертежа | Контрольные вопросы | Исходные данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Размер к чертежу соединения деталей |  |  |  |
|  |  | ø45H8f7 |  | Ø15F8h7 |  |
|  | Система посадки? |  |  |  |  |
|  | Обозначение сопрягаемого размера на чертеже детали? | Отв. | Вал | Отв. | Вал |
|  | Верхнее предельное отклонение? |  |  |  |  |
|  | Нижнее предельное отклонение? |  |  |  |  |
|  | Условное обозначение поля допуска? |  |  |  |  |
|  | Тип соединения (группа посадки)? |  |  |  |  |

Задание 7

Условным  изображением укажите допуск плоскости  поверхности А и параллельности плоскости А относительно плоскости Б (рис. 1).

Рис. 1

Задание 8

Из перечисленных отклонений выберите отклонения формы и отклонения расположения.

- Допуск цилиндричности.

- Допуск круглости.

- Допуск соосности.

- Допуск перпендикулярности.

- Допуск плоскостности.

- Допуск симметричности.

Ответ оформите в виде указанной таблицы.

| Отклонения формы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отклонения расположения |  |  |  |

Задание 9

По указанным знакам отклонений на чертеже прочтите вид допуска формы и расположения (рис. 2)

Рис. 2. Примеры нанесения отклонений формы и расположения

Ответ оформите в виде указанной таблицы.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание 10

Назовите параметры оценки шероховатости поверхности.

Задание 11

Определите по данным знакам шероховатости способы обработки поверхности.

Ответ оформите в виде таблицы.

Задание 12

Расставьте значения параметров шероховатости в зависимости от возможных видов обработки.

- Зеркальная доводка

- Развертывание

- Черновое фрезерование

- Тонкое точение

Ответ оформите в виде указанной таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание 13

А. Расшифруйте обозначение поверхности на чертеже

Б. Перечислите, в каких единицах измеряются углы.

- 3)

- 4)

В. Напишите формулу определения конусности и расшифруйте ее.

Задание 14

Ответьте на вопросы:

А. Для чего предназначены шпоночные соединения?

Б. Какие виды центрирования прямобочных шлицевых соединений вы знаете?

1)		2) 		3)

В. Назовите основные параметры зубчатого колеса.

1)		2)		3)		4)

Задание 15

Сделайте анализ резьбового соединения.

| Контрольные вопросы | Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М16×1,0 – 6H6g |  |  |  | М14×1,5 – 7H8g |  |  |  |
| Номинальный размер сопряжения? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение сопрягаемого размера? | Болт |  | Гайка |  | Болт |  | Гайка |  |
| Наружный диаметр? |  | es= |  | Es= |  | es= |  | Es= |
|  |  | ei= |  | Ei= |  | ei= |  | Ei= |
| Средний диаметр? |  | es= |  | Es= |  | es= |  | Es= |
|  |  | ei= |  | Ei= |  | ei= |  | Ei= |
| Внутренний диаметр? |  | es= |  | Es= |  | es= |  | Es= |
|  |  | ei= |  | Ei= |  | ei= |  | Ei= |