ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

| РАССМОТРЕНО на заседании ПЦК Протокол № ________ от «____»_________________2022г. | УТВЕРЖДАЮ зам. директора по УПР ________ В.А. Стулова «___»__________2022г. |
| --- | --- |

КОМПЛЕКТ

контрольно-измерительных материалов
          по общепрофессиональной дисциплине

ОП.01 Основы инженерной графики

Для обучения по образовательной программе среднего профессионального образования – программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки)

2022г.

Комплект контрольно-измерительных материалов разработан на основе  Федерального государственного образовательного стандарта  по профессии 15.01.05Сварщик (ручной и частично механизированной сварки), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 50 от  29.01.2016, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. N 41197 от 24.02.2016

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Великолукский политехнический колледж»

Псковская область, г. Великие Луки

Разработчик:

| ГБПОУ «ППК» |  | преподаватель |  | Л.И.Орлова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (место работы) |  | (занимаемая должность) |  | (инициалы, фамилия) |

Эксперты от работодателя:

____________________          ______________________         ______________

(место работы)                                     (занимаемая должность)                  (инициалы, фамилия)

____________________          ______________________          ___________

(место работы)                                       (занимаемая должность)                   (инициалы, фамилия)

I. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов

1.1. Результаты освоения общепрофессиональной дисциплины, подлежащие проверке

1.1.1.  Профессиональные и общие компетенции

| Профессиональные компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 1.1 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. | - знать стандарты по оформлению отчетной документации; - оформлять отчетную документацию; - разрабатывать проектную документацию на модификацию информационной системы; |
| ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке. | - знать отдельные модули информационной системы; - проводить тестирование модуля информационной системы в соответствии с заданием; - модифицировать отдельный модуль информационной системы в соответствии с заданием; - оформлять техническую документацию в соответствии с изменениями |

| Общие компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - оперативность поиска необходимой информации, обеспечивающей наиболее быстрое, полное и эффективное выполнение профессиональных задач; |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач; - оперативность поиска необходимой информации |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. | - степень развития и успешность применения коммуникационных способностей на практике (в общении с сокурсниками, ИПР ОУ, потенциальными работодателями в ходе обучения); - владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в коллективе; - соблюдение принципов профессиональной этики |

1.1.3. Знания, умения, практический опыт

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения общепрофессиональной дисциплины должен:

уметь:

-читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, узлов и деталей;

- пользоваться конструкторской документацией для выполнения трудовых функций;

знать:

-основные правила чтения конструкторской документации;

-общие сведения о сборочных чертежах; основы машиностроительного черчения;

-требования единой системы конструкторской документации;

1.2. Формы промежуточной аттестации по дисциплине

Формы контроля и оценивания дисциплины по разделам (темам)

| Раздел (укрупненная тема) | Формы и методы контроля |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименования практических (лабораторных) работ | Наименования контрольных работ |
| Раздел 1 Общая часть |  |  |
| Введение. | 1. Вычерчивание линий чертежа. Заполнение основной надписи 2.Выполнение чертежа детали в масштабе 3. Выполнение видов по аксонометрическому изображению детали.. |  |
| Аксонометрические и прямоугольные проекции | 1. Изображение геометрических тел в различных видах аксонометрических проекций. 2.Построение третьей проекции модели по двум заданным и выполнение ее аксонометрической проекции |  |
| Сечения и разрезы | 1.Выполнение чертежей деталей с применением вынесенных и наложенных сечений. 2.Выполнение чертежей деталей с применением простых разрезов |  |
| Радел2 Машиностроительное черчение. |  |  |
| Рабочие и сборочные чертежи | 1.Выполнение эскиза детали. 2. Изображение и обозначение резьбы 3. Выполнение простых сборочных чертежей |  |
| Радел3 Чертежи и схемы по специальности |  |  |
| Чтение и выполнение чертежей по профессии | 1. Изображение и обозначение швов сварных соединений. |  |
| Форма итоговой аттестации | Зачёт |  |

2. Контрольно-измерительные материалы для рубежного контроля

2.1. Практические (лабораторные) работы (задания, инструкции по выполнению)

Практическая работа № 1-2

Вычерчивание линий чертежа.    Заполнение основной надписи

Цель работы:

- изучение  и закрепление знаний стандартов (ГОСТ 2.301-68 – 2.305-68, ГОСТ 2.1042006);

-  приобретение  навыков оформления  чертежа  согласно требованиям  стандартов  ЕСКД;

- приобретение  навыков  в работе с чертежными инструментами и в проведении линий карандашом;

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 90 минут

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ:

Линии чертежа. На одном чертеже за исходную принимают сплошную толстую основную линию (толщину основной линии рекомендуется выдерживать 0.8-1 мм). Толщину остальных линий чертежа устанавливают в зависимости

от выбора толщины этой основной линии. Толщина линий каждого типа должна быть одинакова для всех изображений одного масштаба на данном

чертеже.

Изображения, названия и толщина линий использующихся при выполнении графических работ приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Линии чертежа по ГОСТ 2.303-68

Надписи на чертежах. В правом нижнем углу выполняется основная

надпись по ГОСТ 2.104-2006.Основная надпись формата А4 располагают только вдоль короткой стороны листа (см. рис. 1).

Размеры и заполнение основной надписи приведены на рис. 2.

Рис.1

Рис.2

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ:

Задание.

1.Вычертить приведенные линии и изображения, соблюдая их указанное расположение на формате  А4. Толщину и другие размеры линий выполнять в соответствии с ГОСТ 2.303-68.  Размеры на чертеже не наносить.

2. Заполнить  основную  надпись  согласно ГОСТ 2.104-68 шрифтом чертёжным  по ГОСТ 2.304-81.

Образец ПР №1-2

Варианты задания

| ВАРИАНТ 1 | ВАРИАНТ 2 | ВАРИАНТ 3 | ВАРИАНТ 4 | ВАРИАНТ 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВАРИАНТ 6 | ВАРИАНТ 7 | ВАРИАНТ 8 | ВАРИАНТ 9 | ВАРИАНТ 10 |
| ВАРИАНТ 11 | ВАРИАНТ 12 | ВАРИАНТ 13 | ВАРИАНТ 14 | ВАРИАНТ 15 |

.

Практическая работа 3-4

Выполнение чертежа детали в масштабе

Цель работы:  Научиться правильно использовать масштаб

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 90 минут

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ:

Масштаб — это отношение линейных размеров изображения предмета к действительным. Масштабы изображений и их обозначение на чертежах устанавливает стандарт.

Масштаб уменьшения—1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10 и др. 
Натуральная величина—1:1. 
Масштаб увеличения—2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1 и др.

Наиболее желателен масштаб 1:1. В этом случае при выполнении изображения не нужно пересчитывать размеры.

Масштабы записывают так: M1:1; M1:2; M5:1 и т. д. Если масштаб указывают на чертеже в специально предназначенной для этого графе основной надписи, то перед обозначением масштаба букву М не пишут.

Следует помнить, что, в каком бы масштабе ни выполнялось изображение, размеры на чертеже наносят действительные, т. е. те, которые должна иметь деталь в натуре

Угловые размеры при уменьшении или увеличении изображения не изменяются.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ:

Задание.

Построить полное изображение прокладки в масштабе 2:1.

Нанести размеры.

Образец выполнения задания

Вариант 1

Вариант2

Вариант3

Вариант4

Вариант5

Вариант6

Вариант7

Вариант8

Вариант9

Вопросы для повторения: (при необходимости)

- Для чего служит масштаб?

- Что называется масштабом?

- Какие вам известны масштабы увеличения, установленные стандартом? Какие вам известны масштабы уменьшения?

- Что означают записи: М1:5; М1:1; М10:1?

Практическая работа 5-6

Выполнение видов по аксонометрическому изображению детали.

Цель работы:

1. Изучение и практическое применение правил изображения  предметов – построение видов в соответствии с ГОСТ 2.305–68**.

2. Приобретение навыков пространственного представления, позволяющих по аксонометрическому изображению предмета представить его форму, взаимное расположение частей и ориентацию относительно плоскостей проекций.

3. Развитие навыков в простановке размеров детали по ГОСТ 2.307–68.

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 90 минут

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ

Вид – изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета.

Стандарт устанавливает шесть основных видов, которые получаются при проецировании предмета на плоскость:

 вид спереди – главный вид (размещается на фронтальной плоскости);

 вид сверху – под главным видом (размещается на горизонтальной плоскости);

 вид слева – справа от главного вида (размещается на профильной плоскости);

 вид справа – располагается слева от главного вида;

 вид снизу – располагается над главным видом;

 вид сзади – располагается справа от вида слева (рис 1).

Рис1.

Чертеж, представленный тремя видами (главным, сверху, слева), в большинстве случаев дает полное представление о геометрической форме и конструкции детали и называется комплексным чертежом. Все виды на чертеже находятся в проекционных связях.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ:

Задание.

1. По заданному аксонометрическому изображению детали выполнить чертеж детали с использованием трех основных видов: главного, вида сверху и вида слева.

2. Нанести размеры.

Вариант1                                                                                 Вариант2

Вариант3                                                          Вариант4

Вариант5                                                                                                            Вариант6

Вариант7                                                                                                             Вариант8

Вариант9                                                                                            Вариант10

Практическая работа7-8

Изображение геометрических тел в различных видах аксонометрических проекций.

Цель: Формирование навыков представления геометрических тел на чертеже.

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 90 минут

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ

Аксонометрические проекции геометрических тел.

Аксонометрическими проекциями предмета называются его наглядные изображения, получаемые параллельным проецированием на одну плоскость проекций, которая называется картинной плоскостью (или плоскостью аксонометрических проекций) вместе с осями прямоугольных координат, к которым этот предмет отнесен. При аксонометрическом проецировании параллельные линии обязательно остаются параллельными. Форма аксонометрической проекции предмета зависит от положения аксонометрических осей. Поэтому прежде чем строить аксонометрию, надо нанести на чертеж аксонометрические оси.

Форма большинства предметов представляет собой сочетание различных геометрических тел или их частей. Следовательно, для чтения и выполнения чертежей нужно знать, как изображаются геометрические тела.

Цилиндр. Две проекции цилиндра имеют форму равных прямоугольников, третья - окружность. Проекция имеет форму окружности на плоскости проекций, параллельной основанию цилиндра (рисунок 1).

Рис1

Рисунок 2.

Конус. Если горизонтальная плоскость проекций параллельна основанию конуса, то горизонтaльнaя проекция совпадает с его основанием (равна ему), а остальные две проекции, так же как и у призмы, являются треугольниками (Рисунок 2).

Призма. Для простоты рассмотрим треугольную прямую призму. Две проекции призмы - прямоугольники, а третья имеет форму треугольника. В зависимости от расположения призмы относительно осей проекций форму треугольника может иметь и горизонтальная, и фронтальная, и профильная проекции (Рисунок 3).

Пирамида. Считаем, что горизонтальная плоскость проекций параллельна основанию пирамиды. Тогда фронтальная и профильная проекции имеют форму треугольника, а горизонтальная совпадает с основанием пирамиды. Если пирамида треугольная, то и горизонтальная проекция – треугольник (Рисунок 4).

Рисунок 3Рисунок 4

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ:

Задание. Построить комплексный чертеж группы геометрических тел по заданным размерам

Образец выполнения графической работы

Варианты заданий к графической работе «Тела геометрические»

Варианты 1-3

Варианты 4-6

Варианты 7-9

Варианты 10-12

Варианты 13-15

Практическая работа 9-10

Построение третьей проекции модели по двум заданным и выполнение ее аксонометрической проекции.

Цель: Получение навыков в построение аксонометрической проекции модели

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 90 минут

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ

При составлении технических чертежей иногда возникает необходимость наряду с изображениями предметов в системе ортогональных проекций иметь более наглядные изображения. Для таких изображений применяют метод аксонометрического проецирования (аксонометрия — греческое слово, в дословном переводе оно означает измерение по осям; аксон — ось, метрео — измеряю).

Государственный стандарт устанавливает несколько видов аксонометрических проекций. Для построения наиболее наглядных изображений применяется прямоугольная изометрическая проекция (кратко - изометрия, от греч изо - равный, одинаковый). Положение аксонометрических осей этой проекции приведено на рисунке 1, а. Как видно из чертежа, оси проекции в изометрии располагаются под углом 120° друг к другу. При построении фигур размеры отрезков по осям х0 у0 z0 откладывают без изменения, т. е. действительные.

Рис. 1

В том случае, когда действительные размеры берут только по двум осям (х0, z0), проекцию называют диметрической (от греч. ди - дважды).

Положение осей диметрической проекции дано на рисунке 1, б.

КЛАССИФИКАЦИЯ АКСОНОМЕТРИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЙ

Все множество аксонометрических проекций подразделяется на две группы:

1 Прямоугольные проекции – получены при направлении проецирования, перпендикулярном аксонометрической плоскости .

2 Косоугольные проекции – получены при направлении проецирования, выбранном под острым углом к аксонометрической плоскости.

Кроме того, каждая из указанных групп делится еще и по признаку соотношения аксонометрических масштабов или показателей (коэффициентов) искажения. Пo-этому признаку аксонометрические проекции можно разделить на следующие виды:

а) Изометрические - показатели искажения по всем трем осям одинаковы (изос — одинаковый).

б) Диметрические - показатели искажения по двум осям равны между собой, а третий не равен (ди — двойной).

в) Триметрические - показатели искажения по всем трем осям не равны между собой. Это аксонометрия (большого практического применения не имеет).

Прямоугольная изометрия

Прямоугольная диметрия

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ:

Задание.

На листе формата А4 по своему варианту выполнить по двум заданным видам построение третьей проекции модели и ее аксонометрическую проекцию

Образец выполнения задания

Варианты заданий

| Вариант 1, 16 | Вариант 2, 17 | Вариант 3, 18 |
| --- | --- | --- |
| Вариант 4, 19 | Вариант 5, 20 | Вариант 6, 21 |
| Вариант 7, 22 | Вариант 8, 23 | Вариант 9, 24 |
| Вариант 10, 25 | Вариант 11, 26 | Вариант 12, 27 |
| Вариант 13, 28 | Вариант 14, 29 | Вариант 15, 30 |

Практическая работа11-12

Выполнение чертежей деталей с применением вынесенных и наложенных сечений.

Цель работы:

Изучение и практическое применение правил изображения  предметов с использованием сечений в соответствии с ГОСТ 2.305–68**  и правил нанесения штриховки по ГОСТ 2.306–68.

2. Приобретение навыков выполнения и обозначения симметричных и несимметричных сечений.

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 90 минут

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ

Сечение  предмета  (сечение)  –  ортогональная  проекция  фигуры,

получающейся  в  одной  или  нескольких  секущих  плоскостях  или  поверхностях

при мысленном рассечении   проецируемого предмета. На сечении показывается

только то, что получается непосредственно в секущей плоскости.

Сечение является составной частью всякого разреза. Сечение служит только

для пояснения формы предмета (круглая, овальная, четырехугольная, и т.д.).

Сечения,  не  входящие  в  состав  разреза,  разделяют  на  вынесенные  и

наложенные.

Наложенное  сечение  –  сечение,    расположенное  непосредственно  на

изображении предмета вдоль следа секущей плоскости.

Наложенные сечения применяются в случаях, когда предмет имеет простую

форму, например, фасонный профиль.

Наложенные  сечения  могут  быть симметричными  и  несимметричными. Для  несимметричных  наложенных сечений  линию  сечения  обозначают разомкнутой    линией  с  указанием стрелками  направления  взгляда  без буквенного обозначения(рис1)

Рис1

Для  наложенных  симметричных сечений  линию  сечения  не  проводят, указывают  только  ось  симметрии штрихпунктирной  тонкой  линией  без обозначения  буквами  и  стрелками (рис2)

Рис.2

Вынесенное  сечение  –  сечение,  расположенное  на  чертеже  вне  контура

изображения  предмета  или  в  разрыве  между  частями  одного  изображения.

Вынесенные сечения вычерчиваются контурными линиями, принятого для всего чертежа.  Вынесенные сечения могут быть симметричными и несимметричными.  Вынесенные  симметричные  сечения  могут  располагаться  в  разрыве изображаемого  предмета,  без буквенного обозначения и направления

взгляда,  но  с  обязательным  указанием оси симметрии (Рис3)

Рис.3

Вынесенное  несимметричное сечение  также  может  располагаться  в разрыве  изображаемого  предмета,    с указанием  стрелками  направления взгляда,   линию  сечения  показывают разомкнутой  линией  без  буквенного обозначения(рис.4)

Рис.4

Вынесенное  сечение  допускается располагать  на  любом поле  чертежа. В этом  случае  сечение  по  расположению и  построению  должно  соответствовать направлению,  указанному  стрелками. При  этом  для  вынесенного  сечения линию  сечения  обозначают разомкнутой  линией  с  буквенным обозначением  и  соответствующей надписью  над  изображением  сечения (рис.4)

Рис.4

Если  секущая  плоскость  проходит  через  ось  отверстия  или  углубления,

являющихся    поверхностями  вращения  (цилиндрические,  конические,

сферические), то контур этого отверстия или углубления показывают полностью

Располагать  сечение  на  оси,  совпадающей  со  следом  секущей  плоскости

допускается  только  для  симметричных  сечений.  Для  нескольких

одинаковых  сечений,  относящихся  к  одному  предмету,  линию  сечения

обозначают одной буквой и вычерчивают одно сечение, например сечение А—А (рис.5)

Рис.5

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ:

Задание. Выполнить чертеж детали, применяя вынесенные и наложенные сечения

Пример выполнения и оформления  графической работы «Сечения»

Варианты заданий графической работы «Сечения»

Практическая работа 13-14

Выполнение чертежей деталей с применением простых разрезов

Цель работы:  Изучение и практическое применение правил изображения  предметов с использованием простых разрезов в соответствии с ГОСТ 2.305–68** и правил нанесения штриховки по ГОСТ 2.306–68.

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 90 минут

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ

Разрез  предмета  (разрез)  –  ортогональная  проекция  предмета,  мысленно

рассеченного полностью или частично одной или несколькими плоскостями для выявления  его  невидимых  поверхностей.  На  разрезе  показывается  то,  что получается в секущей плоскости и что расположено за ней.  Допускается изображать не все, что расположено за секущей плоскостью, если это не требуется для понимания конструкции  предмета. Изображение  разреза  помещается  на  месте  вида  (вместо  него),  или  на свободном поле чертежа.

В  зависимости  от  положения  секущей  плоскости  относительно горизонтальной  плоскости  проекции,  разрезы  подразделяются  на горизонтальные, вертикальные и наклонные.

Горизонтальный  разрез–  разрез,  выполненный  секущими  плоскостями,

параллельными горизонтальной плоскости проекций (рис1.)

рис.1

Вертикальный  разрез  –  разрез,  выполненный  секущими  плоскостями,

перпендикулярными  к  горизонтальной  плоскости  проекций.  К  группе

вертикальных разрезов относятся фронтальный и профильныйразрезы.

Вертикальный  разрез  называют  фронтальным,  если  секущая  плоскость

параллельна фронтальной плоскости проекции (рис.2)

рис.2

Вертикальный  разрез  называется  профильным,  если  секущая  плоскость

параллельна профильной плоскости проекции (рис.3)

рис.3

Положение  секущей  плоскости  указывают  на чертеже  линией  сечения  (разомкнутая  линия). Направление  взгляда  указывается  стрелками, находящимися  на  расстоянии  2-3  мм  от  наружного конца  линии  сечения.  В  обозначение  разрезов входит  линия  сечения,  направление  взгляда, буквенное  обозначение  разреза. Горизонтальный  разрез  как  несимметричный

оформлен  в  установленном  ГОСТ  2.  305-2008 порядке: проведена разомкнутая линия сечения  А-А,  нанесены  стрелки,  указывающие направление  взгляда,  над  горизонтальным  разрезом нанесена соответствующая буквенная  надпись.

Наклонный  разрез  –  разрез,  выполненный  секущей  плоскостью,

составляющей  с  горизонтальной  плоскостью  проекций  угол,  отличный  от

прямого.

Разрезы подразделяются на продольные и поперечные. 
Разрезы  называются  продольными,  если  секущие  плоскости  направлены

вдоль  длины  или  высоты  предмета,  и  поперечными,  если  секущие  плоскости

направлены перпендикулярно длине или высоте предмета.

Когда  секущая  плоскость  совпадает  с  плоскостью  симметрии  предмета  в

целом, а соответствующие изображения расположены на одном и том же листе в

непосредственной  проекционной  связи  и  не  разделены  какими-либо  другими

изображениями,  для  горизонтальных,    фронтальных  и  профильных  разрезов  не

отмечают положение секущей плоскости, и разрез надписью не сопровождают.

В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы разделяют на простые

–  при  одной  секущей  плоскости,  и  сложные  –  при  двух  и  более  секущих

плоскостях.

Сложные  разрезы  бывают  ступенчатыми,  если  секущие  плоскости

параллельны между собой, и ломаным, если секущие плоскости пересекаются под

углом,  большим  900.  При  повороте  секущей  плоскости  элементы  предмета,

расположенные  за  ней,  вычерчиваются  так,  как  они  проецируются  на

соответствующую плоскость, до которой производится совмещение.

При  выполнении  ступенчатого  разреза,  на  соответствующем  виде

показывают  «ступень»  —  переход  от  одной  плоскости  к  другой,  но  при  этом

переход  от  одной  секущей  плоскости  к  другой  на  самом  разрезе  никак  не

отражается.  Буквенные  обозначения  наносят  обычно  только  у  концов

разомкнутой линии(рис.4)

Рис.4

При  выполнении  ломаного  разреза  наклонную  секущую  плоскость

поворачивают  в  направлении,  указанном  стрелкой,  до  совмещения  с  основной

секущей плоскостью (рис5)

рис.5

Иногда  разрезы  применяют  для  выяснения  устройства  предмета  в отдельном, узкоограниченном месте, в связи с чем, их называют местными. Часть вида  и  часть  соответствующего  разреза  допускается  соединять,  разделяя  их сплошной волнистой линией или сплошной тонкой линией с изломом. Допускается    также  разделение  разреза  и  вида  штрихпунктирной  тонкой линией, совпадающей со следом плоскости симметрии не всего предмета, а лишь его части, если она представляет тело вращения.

Местные  разрезы  выделяют  на виде  сплошной  волнистой  линией, которая  не  должна  совпадать  с какими—либо  линиями  изображения

(рис6)

рис.6

При выполнении разрезов, необходимо учитывать следующие особенности:

1. Валы, оси, рукоятки, крепежные изделия (гайки, шайбы, болты и т.д.) при

продольном рассечении показываются не рассечёнными;

2.  На    разрезах  допускается  упрощенно  изображать  проекции  линий

пересечения поверхностей, если не требуется точного их построения. Например,

вместо лекальных кривых проводят дуги окружности и прямые линии;

3.  Если в элементах детали имеется местное сверление, углубление и т.п. ,

то делают местный разрез.

4.Тонкие стенки типа ребер жесткости и т.п. показывают  незаштрихованными,  если  секущая плоскость  направлена  вдоль  оси  или  длинной стороны такого элемента .

5.  Направление  штриховки  и  интервалы между  линиями  штриховки  выполняют

одинаковыми на всех изображениях детали.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ:

Задание.

Выполнить чертеж детали, применяя простые разрезы

Пример выполнения и оформления  графической работы «Простые разрезы»

Практическая работа 15-16

Выполнение эскиза детали

Цель: Изучить правила и приемы составления эскизов,

приобрести практические навыки по выполнению эскизов и рабочих чертежей деталей;

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 90 минут

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ

Эскиз - чеpтеж вpеменного хаpактеpа, выполненный от pуки (без пpименения чеpтежных инстpументов), на любой бумаге, без соблюдения масштаба, но с сохpанением пропорций детали, а также в соответствии со всеми пpавилами и условностями, установленными стандартами.
Эскиз выполняется аккуpатно, непосpедственно с детали. Качество эскиза должно быть близким к качеству чеpтежа. Эскиз, как и чеpтеж, должен содеpжать: минимальное, но достаточное количество изобpажений (видов, pазpезов, сечений), выявляющих фоpмудетали; pазмеpы, пpедельные отклонения, обозначения шеpоховатости повеpхности и дpугие дополнительные сведения, котоpые не могут быть изобpажены, но необходимы для изготовления детали; основную надпись по фоpме 1 (ГОСТ 2.104 - 68).
Эскиз каждой детали выполняется на отдельном форматном листе (ГОСТ 2.301 - 68). Имеющиеся на детали дефекты (напpимеp, дефекты поковки или литья, неpавномеpная толщина стенок, смещение центpов, pаковины, неpовности кpаев и дp.) на эскизе не отpажают.
Для литых деталей в технических тpебованиях, помещаемых над основной надписью, записывают неуказанные на чеpтеже pадиусы скpуглений и уклоны. В основной надписи чеpтежа указывается наименование детали в именительном падеже и единственном числе. Если наименование состоит из нескольких слов, вначале ставится существительное, а затем пояснительные слова (ГОСТ 2.107 – 68).

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ:

Задание. Выполнить эскиз детали с натуры с применением сечений, выносных элементов

Пример выполнения задания

Варианты заданий на графическую работу № 23-24 выдаются преподавателем.

Практическая работа 17-18

Изображение и обозначение резьбы на чертежах

Цель: Получение навыков в изображении и обозначении резьб.

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 90 минут

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ

Резьба на чертежах изображена условно. Это значит, что её не показывают так, как видят в натуре, где можно различить профиль, кривые линии, изображающие витки резьбы.

Наружную резьбу на стержне, независимо от её профиля изображают сплошными основными линиями по наружному диаметру и сплошными тонкими линиями по внутреннему диаметру резьбы. Сплошную тонкую прямую линию по внутреннему диаметру резьбы проводят на всю длину резьбы, включая фаску, внутренний диаметр резьбы изображают дугой окружности, проведённой тонкой линией приблизительно на 3/4 окружности, разомкнутой в любом месте.

Границу нарезного участка показывают сплошной основной литией, которую проводят до линии наружного диаметра. Границей нарезанного участка считают конец полного профиля резьбы, т.е. до начала сбега. Когда резьбу на стержне изображают в разрезе, границу нарезанного участка наносят штриховой линией.

Резьбу в отверстиях, показываемую как не видимую, изображают штриховыми линиями. Резьбу в отверстиях в продольном разрезе изображают сплошными тонкими линиями по наружному диаметру и сплошными основными линиями по внутреннему диаметру. Границу резьбы показывают сплошной основной линией. На видах, где отверстие с резьбой проецируется в виде окружности, а контур отверстия (внутренний диаметр резьбы), очерчивают сплошной основной линией.

Размер стандартной резьбы на чертеже обозначается условно в зависимости от типа резьбы. Обозначение резьбы включает в себя: условное буквенное обозначение типа резьбы и её основные параметры. В обозначение резьб не входят наиболее распространённые данные: правое направление нарезки и однозаходность.

Краткая характеристика основных типов резьб и  примеры их обозначения.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ:

- Задание. По произвольным размерам, сохраняя пропорции между элементами деталей перечертить контуры вида спереди и дочертить в проекционной связи вид слева. Показать фаски.

- Проставить необходимые размеры, обозначив внутреннюю и наружную метрическую резьбу.

- Заштриховать фигуру сечения внутренней резьбы, учитывая, что штриховка проводится до сплошной толстой линии.

Рисунок 1 – Образец выполнения наружной резьбы

Рисунок 2 – Образец выполнения внутренней резьбы

Задания к выполнению практической работы «Изображение и обозначение резьбы»:

Вариант № 1, 6, 11, 16, 21, 26

Вариант № 2, 7, 12, 17, 22, 27

Вариант № 3, 8, 13, 18, 23, 28

Вариант № 4, 9, 14, 19, 24, 29

Вариант № 5, 10, 15, 20, 25, 30

Практическая работа 19-20

Выполнение простых сборочных чертежей

Цель: Научиться читать сборочный чертеж, проставлять размеры и номера позиций.

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 90 минут

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ

Сборочные чертежи выполняют тогда, когда изделие состоит из нескольких деталей. Этот чертеж состоит из изображений составляющих изделие деталей и информации, необходимой для их изготовления и сборки.

Сборочным чертежом называется документ, содержащий изображение сборочной единицы, дающий представление о расположении и взаимной связи составных частей, соединенных между собой, и обеспечивающий возможность осуществления сборки и контроля сборочной единицы.

•Сборочный чертеж должен давать полное представление о форме, функциональном назначении и составе сборочной единицы.

•По сборочному чертежу из отдельных деталей, частей механизмов можно собрать простейшие узлы и сложнейшие машины, технические устройства.

•По сборочному чертежу можно представить взаимное расположение составных частей, способы соединения деталей между собой и принцип работы.

Сборочный чертеж должен содержать:

1) изображение сборочной единицы;

2)необходимые размеры. На сборочном чертеже обязательно должны быть заданы размеры, которые характеризуют изделие в целом, а также те, которые необходимо выдержать при сборке и контроле изготавливаемого изделия (габаритные размеры, т. е. наибольшие внешние размеры изделия по трем измерениям (высота, длина, ширина); размер установочный - размер, определяющий положение предмета на месте монтажа или положение составной части при её установке в изделие; присоединительные размеры, т. е. размеры элементов детали, изделия, обеспечивающих возможность присоединения их к другому изделию; монтажные размеры, т. е. размеры, необходимые для правильной установки деталей относительно друг друга, например, размеры между центровыми и осевыми линиями; эксплуатационные размеры, указывающие крайние положения движущихся частей изделий, например ход поршня, рычага, клапана двигателя );

3) номера позиций;

4) технические требования;

5) техническую характеристику изделия (при необходимости);

6) спецификация.

## Указание номеров позиций

Составные части и специфицируемые материалы сборочной единицы, изображенной на сборочном чертеже, должны иметь номера, которые наносят в соответствии с ГОСТ 2.109-73:
1. Все составные части изделия на сборочном чертеже нумеруют в соответствии с номерами позиций, указанных в спецификации данной сборочной единицы.
 2. Номера позиций указывают на полках линий-выносок, проводимых от изображений составных частей. Конец линии-выноски, пересекающий контур детали, заканчивается утолщением в форме точки. Линия-выноска и полка проводятся сплошной тонкой линией. Номера позиций следует указывать на тех изображениях, на которых соответствующие составные части проецируется как видимые, как правило, на основных видах или заменяющих их разрезах.

3. Номера позиций располагают параллельно основной надписи чертежа вне контура изображения и группируют в колонку или строку по возможности на одной линии.
  4. Номера позиций, как правило, указывают на чертеже один раз. Допускается повторно указывать номера позиций одинаковых частей изделия, при этом все повторяющиеся номера позиций выделяются двойной полкой.
5. Размер шрифта номеров позиций должен быть на один-два размера больше размера шрифта, принятого на чертеже для размерных чисел.
6. Линии-выноски не должны пересекаться между собой и по возможности не должны быть параллельными линиям штриховки и размерным линиям
7. Допускается проводить общую линию-выноску с вертикальным расположением номеров позиций:
  • для группы крепежных деталей, относящиеся к одному и тому же месту крепления;
  • для группы деталей с отчетливо выраженной взаимосвязью, исключающей различное понимание, и когда на чертеже невозможно подвести линию-выноску к каждой составной части. В этих случаях линию-выноску отводят от детали, номер позиции которой указывают первым.

## Спецификация

Каждый сборочный чертеж сопровождается спецификацией.

Спецификация — основной конструкторский документ, выполненный в виде таблицы, в которой приводятся наименования, номера позиций всех составных частей сборочной единицы и указывается их число.

В спецификации документацию и составные части сборочной единицы перечисляют в определенной последовательности: документация, комплексы, сборочные единицы, детали, стандартные изделия, прочие изделия, материалы, комплекты.

Спецификацию выполняют на отдельных листах (одном или нескольких) формата А4 или размешают непосредственно на сборочном чертеже, выполненном на формате A4, если имеется достаточно места для ее размещения. Спецификацию выполняют прежде, чем на сборочном чертеже наносятся номера позиций деталей, входящих в сборочную единицу. Она необходима для изготовления изделия.

После каждого раздела спецификации в соответствии с ГОСТом оставляют свободные строки и резервируют номера позиций для возможного внесения дополнительных изделий.

Заполнение граф спецификации производится сверху вниз следующим образом:
1. В графе «Формат» указывают форматы документов, обозначения которых записаны в графе «Обозначение».
• для документов, записанных в разделы «Стандартные изделия», «Прочие изделия» и «Материалы», графу не заполняют.
• для деталей, на которые не выпущены чертежи, в графе указывают БЧ (без чертежа).
2. В графе «Зона» указывают обозначение зоны, в которой находится записываемая составная часть (при разбивке поля чертежа на зоны в соответствии с ГОСТ 2.104-2006).
3. В графе «Поз.» (Позиция) указывают порядковые номера составных частей, входящих в специфицируемое изделие в последовательности их записи в спецификации. Для разделов «Документация» и «Комплекты» графу не заполняют.
4. В графе «Обозначение» записывается обозначение документа на изделие в соответствии с ГОСТ 2.201-80.

5. В графе «Наименование» указывают:
• в разделе «Документация» только наименование документа, например, «Сборочный чертеж»;
• в разделах «Комплексы», «Сборочные единицы», «Детали», «Комплекты» – наименование изделий в соответствии с основной надписью на конструкторских документах этих изделий, например «Колесо зубчатое», «Втулка». Для деталей, на которые не выпущены чертежи, указывают наименование и материал, а также размеры, необходимые для их изготовления;
• в разделе «Стандартные изделия» – наименование и обозначение изделий в соответствии со стандартами на эти изделия;
• в разделе «Прочие изделия» – наименование и условные обозначения изделий в соответствии с документами на их поставку с указанием обозначений этих документов;
• в разделе «Материалы» – обозначения материалов, установленных в стандартах на эти материалы.
6. В графе «Кол.» (Количество) указывают количество составных частей в одном специфицируемом изделии, а в разделе «Материалы» – общее количество материалов на одно изделие с указанием единицы измерения.
7. В графе «Примечание» указывают дополнительные сведения для планирования и организации производства, а также другие сведения, относящиеся к записанным в спецификацию изделиям, материалам и документам.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ:

Задание.

1.Ознакомиться с конструкцией сборочной единицы по рисункам,

2.Выполнить сборочный чертеж изделия.

3.Нанести габаритные, установочные и присоединительные размеры;

4.Нанести номера позиций составных частей изделия.

Примеры выполнения задания

Вариант 1

| Поз. 1 2 3 4 5 | Наименование | Кол. | Раздел спецификации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Корпус | 1 | «Детали» |
|  | Втулка | 1 | «Детали» |
|  | Винт грузовой | 1 | «Детали» |
|  | Головка | 1 | «Детали» |
|  | Винт М14х25.48 ГОСТ 1476-75 | 4 | «Стандартные изделия» |

|  | Состав изделия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поз. 1 2 3 4 5 | Наименование | Кол. | Раздел спецификации |
|  | Корпус иглы | 1 | «Детали» |
|  | Гайка | 1 | «Детали» |
|  | Корпус | 1 | «Детали» |
|  | Пружина | 1 | «Детали» |
|  | Упор | 1 | «Детали» |

Контрольные вопросы:

1. Какие детали входят в данное изделие? Найдите их на всех изображениях.

2. Какие размеры называют габаритными, установочными и присоединительными и сколько их должно быть на данном чертеже?

3.Как располагаются полки линий-выносок на сборочных чертежах?

Практическая работа 21-22

Изображение и обозначение швов сварных соединений.

Цель: Изучить правила чтения, выполнения и оформления чертежа сварной сборочной единицы,научиться читать изображения сварных соединений и швов на чертежах.

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 90 минут

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ

Согласно Единой системе конструкторской документации, изображения и обозначения швов сварных соединений в конструкторских документах изделий должны соответствовать ГОСТ 2.312-72 «Условные изображения и обозначения швов сварных соединений». Обозначение сварки выполняется наклонной линией с односторонней стрелкой, а характеристика шва, способ сварки и прочее указывается над или под горизонтальной полкой, которая смыкается с наклонной линией. Односторонняя стрелка указывает место шва.

Условное изображение видимого шва: независимо от способа сварки видимый шов сварного соединения условно изображают сплошной основной линией.

Невидимого шва: независимо от способа сварки невидимый шов сварного соединения условно изображают штриховой линией.

Одиночной сварной точки: видимую одиночную сварную точку условно изображают знаком "+", который выполняют сплошными линиями. Невидимые одиночные точки не изображают.

Сечения многопроходного шва: при изображении сечения многопроходного шва допускается наносить контуры отдельных проходов, при этом их обозначают прописными буквами русского алфавита.

Нестандартного шва: для нестандартного шва указывают размеры конструктивных элементов, необходимых для его выполнения (рис. 5). Границы шва изображают сплошными основными линиями, а конструктивные элементы кромок в границах шва – сплошными тонкими линиями.

Для обозначения сварных швов используют также вспомогательные знаки. В условном обозначении шва вспомогательные знаки выполняют сплошными тонкими линиями. Вспомогательные знаки должны быть одинаковой высоты с цифрами, входящими в обозначение шва.

Примечание:

За лицевую сторону одностороннего шва сварного соединения принимают сторону, с которой производят сварку.

За лицевую сторону двустороннего шва сварного соединения с несимметрично подготовленными кромками принимают сторону, с которой производят сварку основного шва.

За лицевую сторону двустороннего шва сварного соединения с симметрично подготовленными кромками может быть принята любая сторона.

Структура условного обозначения шва

ГОСТ 2.312-72 «Условные изображения и обозначения швов сварных соединений» устанавливает ряд требований и обозначений стандартных и нестандартных швов и одиночных сварных точек. Если для шва сварного соединения установлен контрольный комплекс или категория контроля шва, то их обозначение допускается помещать под линией-выноской. При наличии на чертеже одинаковых швов обозначение наносится у одного из изображений, от изображений остальных одинаковых швов проводят линии-выноски с полками. Всем одинаковым швам присваивают одинаковый номер. Швы считаются одинаковыми, если: одинаковы их типы и размеры конструктивных элементов в поперечном сечении; к ним предъявляются одни и те же требования. Количество одинаковых швов допускается указывать на линии-выноске, имеющей полку с нанесенным обозначением шва.

Стандарты регламентирующие конструктивные элементы

Конструктивные элементы сварных соединений и размеры швов для различных видов сварки регламентированы соответствующими стандартами:

ГОСТ 8713-79 «Сварка под флюсом. Соединения сварные»;

ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные»;

ГОСТ 14771-76 «Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные»;

ГОСТ 15164-78 «Электрошлаковая сварка. Соединения сварные»;

ГОСТ 14806-80 «Швы сварных соединений. Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов»;

ГОСТ 16098-80 «Соединения сварные из двухслойной коррозионно-стойкой стали»;

ГОСТ 16038-80 «Швы сварных соединений трубопроводов из меди и медно-никелевого сплава»;

ГОСТ 11533-75 «Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом. Соединения сварные по острыми и тупыми углами»;

ГОСТ 27580-88 «Дуговая сварка алюминиевая и алюминиевых сплавов. Соединения сварные по острыми и тупыми углами».

Этими стандартами в зависимости от толщины металла устанавливаются формы поперечного сечения сварного шва и конструктивные элементы подготовленных кромок и выполненных швов, которым присваивают буквенно-цифровые обозначения.

Буквенная часть указывает на вид сварного соединения:

С – стыковое;

У – угловое;

Т – тавровое;

Н – нахлесточное.

Цифры отражают порядковый номер типа шва в конкретном стандарте.

Также используют условные обозначения основных способов сварки:

Р – ручная дуговая сварка;

ЭЛ – электронно-лучевая сварка;

Ф – дуговая сварка под слоем флюса;

ПЛ – плазменная и микроплазменная сварка;

УП – сварка в активном газе плавящимся электродом;

И – сварка в инертных газах;

ИП – сварка в инертном газе плавящимся электродом;

ИН – сварка в инертном газе неплавящимся электродом;

Г – газовая сварка;

Ш – электрошлаковая сварка.

Структура обозначения сварного шва

Условное обозначение видимых и невидимых швов

- над полкой — видимый;

- под покой — невидимый.

Условное обозначение сварного шва:

Согласно изображению:

№1 — Обозначение стандарта на типы и конструктивные элементы швов сварных

соединений.

№2 — Буквенно-цифровое обозначение, ГОСТ.

№3 — Стандарт или тип, условный графический знак.

№4 — Размер швов в сечении, длина катета.

№5 — Знак углового шва с указанием длины участка.

№6— Вспомогательный знак.

Ко всем видам знаков в условном обозначении сварного шва выдвигаются требования:

основные и вспомогательные знаки указываются сплошными тонкими линиями;

знаки должны быть одинаковой высоты с цифрами, которые входят в обозначения.

Структура  условного обозначения нестандартного шва или одиночной сварной точки приведена на схеме

Вспомогательные знаки

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ:

Задание.

- По заданным размерам выполнить сборочный чертеж  сварного изделия

- Обозначить сварные швы.

- Обозначить номерами позиций все детали, входящие в сборку.

- Проставить необходимые размеры.

Пример выполнения задания

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

2.2. Контрольные работы (задания, эталоны ответов, критерии оценивания)

Вариант 1

1.Порядок элементов структуры условного обозначения

ГОСТ…

а) индекс класса стандарта, классификационная группа стандарта,

порядковый номер стандарта в группе, год регистрации;

б) индекс класса стандарта, классификационная группа стандарта,

год регистрации, порядковый номер стандарта в группе;

в) год регистрации, индекс класса стандарта, порядковый номер

стандарта в группе, классификационная группа стандарта;

г) классификационная группа стандарта, индекс класса стандарта,

порядковый номер стандарта в группе, год регистрации.

2 К текстовым конструкторским документам относятся…

а) любые технические документы, содержащие текст;

б) только чертежи, схемы, электронные модели;

в) только паспорта, расчёты, технические условия, пояснительные

записки, инструкции;

г) паспорта, расчёты, технические условия, пояснительные

записки, инструкции, таблицы, спецификации, ведомости.

3 Графический конструкторский документ – это…

а) схема;

б) расчёты;

в) технические условия;

г) спецификация.

4 Конструкторский документ, определяющий конструкцию

изделия, взаимодействие его составных частей и поясняющий

принцип работы изделия, называется ...

а) чертежом общего вида;

б) сборочным чертежом;

в) рабочим чертежом;

г) схемой.

5 Чертежом детали называют…

а) любое изображение на листе бумаги;

б) изображение детали на листе бумаги, выполненное с помо-

щью линейки и циркуля;

в) документ, содержащий изображение детали и другие дан-

ные, необходимые для её изготовления и контроля;

г) изображение детали на листе бумаги, выполненное без при-

менения чертёжных инструментов.

6.Толщина толстой сплошной основной линии должна быть в

пределах…

а) 1,4 ‒ 2 мм;

б) 0,4 ‒ 1 мм;

в) 0,5 ‒ 1,4 мм;

г) 0,7 ‒ 1,5 мм.

7. Соответствие названий линий чертежа и их применения.

а) штриховая

б) штрихпунктирная тонкой

в) сплошной тонкой

г) сплошная толстая

А) линия видимого контура

Б) линия невидимого контура

В) линия осевая, симметрии

Г) выносная, размерная линия

8. Штрихпунктирные линии, применяемые в качестве

центровых, следует заменять сплошными тонкими линиями,

если

диаметр окружности в изображении ...

а) менее 12 мм;

б) менее 15 мм;

в) 5–10 мм;

г) более 12 мм.

9. Изображения и надписи должны занимать… поля на чертеже.

а) 50 %;

б) 75 %;

в) 100 %;

г) 30 %.

10 Формат с размерами сторон листа 420 х 297 мм обозначают...

а) А3; в) А2;

б) А1; г) А4.

11 Располагать основную надпись вдоль длинной стороны не

допускается для формата ...

а) А1; б) А2; в) А3; г) А4.

12. Формат с размерами 210 х 297 по ГОСТ 2.301-68 обозначают...

а) А4; б) А0; в) А2; г) А3.

13. Как указывается масштаб изображений на поле чертежа?

а) 5 : 1;

б) М 5 : 1;

в) (5 : 1);

г) {5:1}.

14. Масштаб, указанный в предназначенной для этого графе

основной надписи чертежа, должен обозначаться по типу...

1) 1 : 2;

2) ( 1 : 2 );

3) { 1 : 2 };

4) М 1 : 2;

15. Не соответствует стандарту масштаб ... .

1) 1 : 2;

2) 2,5 : 1;

3) 1 : 10;

4) 3 : 1.

16. Видимый контур изображений на чертежах выполняется

сплошной основной линией толщиной ... мм.

1) 0,5–1,4;

2) 2–3;

3) 1–1,5;

4) 1,5–2.

17. Соответствие обозначения масштабов с их названиями.

1) 5:1  А) масштаб увеличения

2) 1:5  Б) масштаб уменьшения

3) 1:1  В) натуральная величина

18. Линейные размеры и их предельные отклонения на чертежах

указывают в ..., без обозначения единицы измерения.

1) метрах;

2) сантиметрах;

3) микрометрах;

4) миллиметрах.

19. Основанием для определения величины изображаемого из-

делия и его элементов на чертеже являются …

1) масштаб изображения;

2) размерные числа;

3) предельные отклонения размеров;

4) количество изображений изделия.

Вариант 2

20. Размеры одинаковых элементов, равномерно расположенных

по окружности, на чертеже проставляются ...

1) один раз с указанием количества одинаковых элементов пе-

ред размерным числом;

2) один раз без указания количества одинаковых элементов;

3) столько раз, сколько имеется одинаковых элементов.

21. Разработка чертежей изделий

Соответствие между названием документа и его определением.

1) чертёж детали;

2) чертёж общего вида;

3) сборочный чертёж;

4) спецификация

А) содержит изображение детали и

другие данные, необходимые для её

изготовления и контроля;

Б) содержит изображение изделия и

другие данные, необходимые для его

сборки и контроля;

В) определяет конструкцию

изделия, взаимодействие его

составных частей и поясняет

принцип работы изделия;

Г) определяет состав сборочной

единицы,

комплекса или комплекта.

22 … – это конструкторский документ, содержащий изображение

детали и другие данные, необходимые для ее изготовления и

контроля.

1) габаритный чертеж;

2) чертеж общего вида;

3) чертеж детали;

4) сборочный чертеж.

23 … – это конструкторский документ, выполненный от руки, в

глазомерном масштабе, с сохранением пропорций между

элементами изделия и соблюдением всех требований

стандартов ЕСКД.

1) чертеж детали;

2) эскиз;

3) чертеж общего вида;

4) сборочный чертеж.

24. Вид - это…

1) изображение предмета на плоскости, непараллельной ни одной

из основных плоскостей проекций;

2) изображение обращенной к наблюдателю видимой части

поверхности предмета;

3) изображение отдельного ограниченного участка поверхности

предмета.

25. Количество видов на чертеже для данного предмета должно

быть…

1) минимальным;

2) максимальным;

3) минимальным, но обеспечивающим ясность чертежа.

26. Основных видов существует…

1) 3;

2) 6;

3) 2;

4) 1.

27. В разрезе на чертеже изображают то, что …

1) попало в секущую плоскость;

2) попало в секущую плоскость и то, что находится за ней;

3) находится за секущей плоскостью.

28. Простой разрез выполняется … .

1) одной секущей плоскостью;

2) несколькими секущими плоскостями расположенными парал-

лельно друг к другу;

3) несколькими секущими плоскостями расположенными под уг-

лом друг к другу.

29. Главное изображение чертежа ...

1) можно не чертить совсем;

2) определяется положением детали в механизме;

3) выбирается так, чтобы равномерно заполнить формат чертежа;

4) выбирается произвольно;

5) должно давать наибольшее представление о форме и разме-

рах детали.

30.На сборочном чертеже не проставляются размеры …

1) габаритные;

2) установочные;

3) присоединительные;

4) фасок.

31. Номера позиций на сборочном чертеже наносят на полках ли-

ний выносок, которые располагаются ...

1) вертикально;

2) наклонно;

3) горизонтально;

4) произвольно.

32. Для обозначения номеров позиций на сборочных чертежах ли-

нии выноски и полки проводят …

1) основной сплошной линией;

2) штрихпунктирной линией;

3) сплошной тонкой линией;

4) штриховой.

33. Спецификацию выполняют на отдельных листах формата…

1) А0;

2) А1;

3) А4;

4) А2.

34. Последовательность расположения разделов спецификации

для учебных сборочных чертежей:

1) Документация

2) Сборочные единицы

3) Детали

4) Стандартные изделия

5) Материалы

35. Неразъемным является соединение ... .

1) шпоночное;

2) шлицевое;

3) клеевое;

4) винтовое.

36. Поверхность, образованная при винтовом движении плоского

контура по цилиндрической или конической поверхности

это…

1) профиль резьбы;

2) резьба;

3) шаг резьбы;

4) сбег резьбы.

37. Соответствие между обозначением и названием резьбы … .

1) М24;

2) Tr 36x6;

3) G 1/2 – A;

4) S60..

А) трубная цилиндрическая;

Б) упорная;

В) трапецеидальная;

Г) метрическая

38. Изделие, представляющее цилиндрический стержень с шести-

гранной головкой на одном конце и с резьбой на другом,

называют ...

1) гайкой;

2) шпилькой;

3) болтом;

4) шайбой.

критерии оценивания:

«5» - 85 - 100%

«4» - 75 – 84%

«3» - 50 – 74%

«2» - менее 50%

2.3 Задания к зачету.

Вопросы к зачету

1. Форматы, их обозначения, размеры.

2. Масштабы. Определение. Обозначение чертежа.

3. Линии (типы линии, толщина, назначение).

4. Выносные элементы: применение, обозначение.

5. Сечения. Определение, классификация. Обозначение на чертеже. Примеры.

6. Условности и упрощения применяемые на чертежах. Примеры.

7. Разрезы. Определение, классификация, обозначение на чертеже. Примеры.

8. Виды. Определение, классификация, расположение на чертеже, обозначение.

9. Правила простановки угловых и линейных размеров на чертеже.

10. Аксонометрические проекции. Классификация. Расположение осей, коэффициенты искажения. Примеры.

11. Спецификация. ГОСТ 2.108-68 определение. Разделы спецификации, порядок заполнения. Основная надпись спецификации.

12. Графическое обозначение на чертеже металлов и неметаллических материалов. Угол и шаг штриховки. Изображение узких сечений.

13. Прямоугольные аксонометрические проекции. Проекции окружностей в аксонометрии.

14. Графическое изображение и условности обозначения резьбы на чертежах (вал, отверстие, цилиндр, конус). Изображение нестандартных резьбы. Примеры.

15. Рабочий чертеж. Оформление и содержание чертежа.

16. Простановка позиций на сборочном чертеже. Упрощения, применяемые на сборочном чертеже.

17. Ломаные и ступенчатые разрезы. Применение, обозначение, особенности выполнения.

18. Зубчатые передачи. Цилиндрические зубчатые колеса, их элементы и изображение.

19. Простановка на чертеже размеров отверстий (сквозных, ступенчатых, глухих)

20. Стандартные и нестандартные резьбы. Параметры резьбы, условное обозначение на чертеже.

21. Сварные соединения. Графическое и условное обозначение на чертеже.

22. Шероховатость. Определение, параметры шероховатости, обозначение шероховатости на поверхности детали.

23. Сборочный чертеж. Определение. Содержание. Порядок разработки. Размеры, простановка позиций. Упрощения, применяемые на сборочном чертеже.

24. Графическое изображение и условное обозначение шпоночных соединений.

25. Основная надпись. Расположение на чертеже, заполнение. Рамка чертежа.

26. Графическое изображение и условное обозначение болтов, гаек, шпилек.

27. Изображение резьбовых соединений. Примеры.

28. Обозначение на чертеже паяных и клеенных соединений.

29. Схемы. Правила выполнения, классификация, таблица перечня элементов.

30. Общие сведения о машинной графике. Выполнение чертежа модели в программе КОМПАС.