ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

| СОГЛАСОВАНО ______________________________________________ ______________________________________________ _____________________________________________ Ф.И.О. представителей работодателей, должность, подпись М.П. | СОГЛАСОВАНО ______________________________________________ ______________________________________________ _____________________________________________ Ф.И.О. представителей работодателей, должность, подпись М.П. |
| --- | --- |

| РАССМОТРЕНО на заседании ПЦК Протокол № ________ от «____»_________________2022г. | УТВЕРЖДАЮ зам. директора по УПР ________ В.А. Стулова «___»__________2022 |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Для обучения по образовательной программе среднего профессионального образования – программе подготовки квалифицированных рабочих

и служащих

по профессии

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

Великие Луки,

2022г.

Рабочая программа учебной практики разработана на основе

Федерального государственного образовательного стандарта  по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  № 50 от 29 января 2016 года (редакция от 14.09.2016 г.), зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 41197 от 24 февраля  2016 года);

- Профессионального стандарта Сварщик, утвержденного Приказом Минтруда России от 28.11.2013 N 701н, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 31301 от 13 февраля 2014 года).

- Приказа Минобрнауки Россииот18апреля 2013 г.№ 291; «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»

Квалификация:

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом

Сварщик частично механизированной сварки плавлением

Профессия 15.01.05Сварщик,

входит в укрупненную группу профессий 15.00.00 Машиностроение

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Великолукский политехнический колледж»

Псковская область, г. Великие Луки

Разработчик:

Филяров Евгений Юрьевич, мастер производственного обучения

Содержание:

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | стр. 3 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 7 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 8 |
| 4 условия реализации программы УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 26 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 29 |

- ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной практики  (далее рабочая программа) – является частью образовательной программы среднего профессионального образования программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии СПО 15.01.05Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки),, входящей в укрупненную группу профессий 15.00.00 Машиностроение.

Профессия 15.01.05Сварщик,

входит в укрупненную группу профессий 15.00.00 Машиностроение

Квалификация:

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом

Сварщик частично механизированной сварки плавлением

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):

- проведение подготовительных сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки

- ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом

- частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных деталей.

Рабочая программа учебной практики  может быть использована в дополнительном профессиональном образовании для повышения квалификации работников по профессии Сварщик

1.2. Цели и задачи учебной практики:

- формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках профессиональных модулей  по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии;

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для профессии  Сварщик необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.

2. Требования к результатам освоения учебной практики

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности обучающийся должен уметь:

| ВПД | Требования к умениям |
| --- | --- |
| ППКРС |  |
| проведение подготовительных сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки | ПК.1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. ПК.1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке. ПК.1.3. Проверять работоспособность, оснащенность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки. ПК.1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки ПК.1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку ПК.1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку ПК.1.7. Выполнять предварительный сопутствующий (межслойный) подогрев материала ПК.1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. ПК.1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке |
| ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом | ПК.2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. ПК.2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. ПК.2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. ПК.2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей |
| частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных деталей | ПК.4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. ПК.4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. ПК.4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей |

2.1 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:

Всего -  1296 часов, в том числе:

по программе ППКРС:

В рамках освоения ПМ 01 – 468часов
В рамках освоения ПМ  02  –  396 часов
В рамках освоения ПМ  03  - 432 часов

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

| Наименование ПМ | Наименование разделов и тем | Темы уроков п/о, наименования работ | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 курс |  |  |  |
| ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки. | Раздел 1. Подготовка металла к сварке. | Обучающийся должен иметь практический опыт: - выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед; -выполнение сборки элементов конструкций (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений; -выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на прихватках; | 108 |
|  | Тема 1 Типовые слесарные операции | 1. Вводное занятие: -ознакомление учащихся со сварочной мастерской, инструментом, оборудованием; -ознакомление с правилами охраны труда, пожарной и электробезопасностью; | 6 |
|  |  | - Зачет по знаниям требований правил охраны труда, пожарной и электробезопасности при проведении сборочно-сварочных работ в учебной сварочной мастерской. | 6 |
|  |  | 3. Подготовка металла к сварке с выполнением слесарных операций: -правка и гибка пластин; -разметка при помощи линейки, угольника, циркуля, по шаблону; | 6 |
|  |  | 4. Резка пластин и труб: -резка ножовкой; -опиливание ребер и плоскостей пластин; | 6 |
|  |  | 5. Разделка кромок под сварку: -разделка кромок зубилом и УШМ под углами 15, 30 и 45 градусов | 6 |
|  |  | 6. Вырубка и разделка участка недоброкачественного шва под последующую заварку: -вырубка зубилом и разделка электрифицированным инструментом участка дефектного шва. | 6 |
|  |  | 7. Проверочная работа. | 6 |
|  |  | Всего часов по теме: | 42 |
|  | Тема 2. Сборка изделий под сварку | Обучающийся должен иметь практический опыт: -выполнения сборки изделий под сварку; -соблюдения правил наложения прихваток; -проверки точности сборки; |  |
|  |  | 1. Ознакомление с правилами и приемами сборки простых узлов, правилами охраны труда при отработке темы. Подготовка сборочных и сборочно-сварочных приспособлений к работе: -организация рабочего места; -отработка техники обращения с измерительным инструментом; | 6 |
|  |  | 2. Сборка сварных соединений с нанесением прихваток: -сборка стыковых соединений с установкой необходимого зазора; -сборка нахлесточных соединений с помощью струбцин и без них; -контроль качества сборки визуальным осмотром и измерительным инструментом; | 6 |
|  |  | 3. Сборка сварных соединений с нанесением прихваток: -сборка тавровых и угловых соединений под прямым углом с помощью угольника; -сборка тавровых и угловых соединений под острым и тупым углами согласно требованиям чертежа; -контроль качества сборки визуальным осмотром и измерительным инструментом; | 6 |
|  |  | 4. Постановка прихваток: -постановка и зачистка прихваток; -проверка размеров прихваток; - проверка качества прихватки визуальным осмотром и по излому; | 6 |
|  |  | 5. Сборка под сварку простых узлов: -подготовка металла к сварке; -организация рабочего места; -чтение чертежей; -сборка с нанесением прихваток; -контроль качества сборки узла контрольно-измерительным инструментом; | 12 |
|  |  | 6.Сборка сварных соединений в различных пространственных положениях сварного шва. | 24 |
|  |  | 7. Промежуточная аттестация | 6 |
|  |  | Всего часов по теме: | 66 |
| За 1 курс по ПМ.01 |  |  | 108 |
| ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом | Раздел 2 Технология ручной сварки углеродистых сталей | Обучающийся должен иметь практический опыт: -проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; -проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; -подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; -настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом для сварки; -выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций; | 288 |
|  | Тема 3. наплавка валиков на плоские и цилиндрические поверхности | 1. Ознакомление с оборудованием и оснасткой сварочного поста для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом -визуальный осмотр токоведущих частей оборудования на предмет механических повреждений; -подключение сварочных проводов к источнику питания и свариваемому изделию для сварки на прямой и обратной полярности; -регулирование величины сварочного тока; | 6 |
|  |  | 2. Наплавка ниточных валиков на пластину электродом расположенным углом вперед и углом назад в нижнем положении сварного шва; | 6 |
|  |  | 3. Наплавка широкого валика на пластину электродом расположенным углом вперед и углом назад в нижнем положении сварного шва; | 6 |
|  |  | 4. Наплавка фигурных валиков на пластину в нижнем положении сварного шва | 6 |
|  |  | 5. Наплавка валиков на пластину в вертикальном положении сварного шва под углами 45, 60 и 90 градусов с отрывом дуги. | 6 |
|  |  | 6. Наплавка валиков на пластину в горизонтальном положении сварного шва. | 6 |
|  |  | 7. Наплавка валиков на пластину в потолочном положении сварного шва. | 6 |
|  |  | 8. Многослойная наплавка плоских поверхностей. | 6 |
|  |  | 9. Наплавка цилиндрических поверхностей по прямой. | 6 |
|  |  | 10. наплавка цилиндрических поверхностей по спирали. | 6 |
|  |  | 11. Проверочная работа | 6 |
|  |  | Всего часов по теме: | 66 |
|  | Тема 4.Техника сварки швов в различных пространственных положениях | 1. Сборка сварных соединений с нанесением прихваток: -сборка и сварка несложных узлов в нижнем положении сварного шва -сборка изделий с нанесением прихваток | 6 |
|  |  | 2. Сборка и сварка стыковых соединений без скоса кромок: -в нижнем, вертикальном, горизонтальном положении; -двух пластин одинаковой и различной толщины с зазором между ними 1-4мм двусторонним швом; | 12 |
|  |  | 3. Сборка и сварка стыковых соединений со скосом кромок: -в нижнем, вертикальном, горизонтальном положении | 12 |
|  |  | 4. Сборка и сварка нахлесточных соединений: -выполнение нахлесточных соединений в различных пространственных положениях сварного шва без скоса кромок; | 12 |
|  |  | 5. Сборка и сварка тавровых соединений: -выполнение тавровых соединений в различных пространственных положениях электрода; -выполнение таврового соединения без скоса кромок «в лодочку»; -выполнение таврового соединения со скосом двух кромок двусторонним швом; -выполнение таврового соединения без скоса кромок многослойным многопроходным швом; | 24 |
|  |  | 6. Сборка и сварка угловых соединений: -выполнение угловых соединений различных пространственных положениях электрода; -выполнение углового соединения без скоса кромок в нижнем положении и «в лодочку»; | 12 |
|  |  | 7. Сварка кольцевых швов в нижнем положении сварного шва. | 6 |
|  |  | 8. Сварка кольцевых швов в вертикальном положении поворотным способом. | 6 |
|  |  | 9. Сварка кольцевых швов в вертикальном положении неповоротным способом. | 6 |
|  |  | 10. Сварка стыков труб различных диаметров -поворотным способом за один проход; -поворотным способом с разделкой кромок за два прохода; -неповоротным способом с разделкой кромок за два прохода в вертикальном и горизонтальном положении сварного шва | 24 |
|  |  | 11. Сборка и сварка стыков профильного металла - сборка и сварка стыков швеллеров; - сборка и сварка стыков профильных труб квадратного и прямоугольного сечения | 12 |
|  |  | 12. Дуговая резка металла покрытым электродом. - ручная дуговая резка листового металла - ручная дуговая резка профильного металла - ручная дуговая резка труб | 18 |
|  |  | 13. Дуговая сварка простых узлов. | 24 |
|  |  | 14. Комплексные работы. - подготовка деталей к сборке узлов с помощью ручного и электрифицированного инструмента - сборка деталей в узел с использованием сборочных приспособлений - сварка узлов - контроль сварных швов визуально и с использованием контрольно-измерительного инструмента - устранение дефектных участков сварных швов | 42 |
|  |  | 15. Промежуточная аттестация. | 6 |
| Всего часов по теме: |  |  | 222 |
| За 1 курс по ПМ.02: |  |  | 288 |
| Итого за 1 курс: |  |  | 396 |
| 2 курс |  |  |  |
| ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки | Раздел 3. Технология производства сварных конструкций | Обучающийся должен иметь практический опыт: -эксплуатирования оборудования для сварки; -выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых кромок; Уметь: - проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки; - использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; - применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; - подготавливать сварочные материалы к сварке; - пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения трудовых функций. | 108 |
|  | Тема 5. Изготовление сварных конструкций | 1. Инструктаж по охране труда. Организация рабочего места. | 6 |
|  |  | 2. Сварка простых деталей из низкоуглеродистых и низколегированных сталей. | 18 |
|  |  | 3. Сварка решетчатых конструкций. | 12 |
|  |  | 4. Сварка листовых конструкций. | 12 |
|  |  | 5. Сварка трубопроводов различного диаметра. | 12 |
|  |  | 6. Сварка емкостей работающих без давления. | 12 |
|  |  | 7. Сварка толстостенных листовых конструкций. | 18 |
|  |  | 8. Горячая правка деформированных конструкций. | 12 |
|  |  | 9. Проверочная работа. | 6 |
|  |  | Всего часов по теме: | 108 |
|  |  | За 2 курс по ПМ.01: | 108 |
| ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом | Раздел 4. Техника электродуговой сварки и резки металла | Обучающийся должен иметь практический опыт: -проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; -проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; -подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; -настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом для сварки; -выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций; -выполнения дуговой резки. | 108 |
|  | Тема 6. Ручная дуговая сварка | 1. Инструктаж по эксплуатации сборочно-сварочных приспособлений, организации рабочего места и охране труда. | 6 |
|  |  | 2. Сборка и сварка конструкций из низкоуглеродистых сталей с предварительной установкой деталей в сборочно-сварочные приспособления: -сварка стыковых швов в нижнем положении; -сварка стыковых швов в вертикальном положении; -сварка стыковых швов в горизонтальном положении; -сварка стыковых швов в потолочном положении; -сварка угловых швов в нижнем положении; -сварка угловых швов в вертикальном положении; -сварка угловых швов в потолочном положении; -сварка стыков труб в вертикальном положении; -сварка стыков труб в горизонтальном положении; -сварка стыков труб под углом 45 градусов. | 66 |
|  |  | 3. Проверочная работа | 6 |
|  |  | Всего часов по теме: | 78 |
|  | Тема 7. Дуговая резка металла | 1. Дуговая резка листового металла плавящимся покрытым электродом. | 6 |
|  |  | 2. Дуговая резка профильного металла | 6 |
|  |  | 3. Строжка металла угольным электродом | 6 |
|  |  | 4. Плазменная резка листового металла | 6 |
|  |  | 5. Проверочная работа. | 6 |
| Всего часов по теме: |  |  | 30 |
| За 2 курс по ПМ.02: |  |  | 108 |
| ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением | Раздел 5. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением в защитном газе | Обучающийся должен иметь практический опыт: - проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; - проверки работоспособности и исправности оборудования сварочного поста частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; - проверки наличия заземления сварочного поста частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; - подготовки и проверки сварочных материалов для частично механизированной сварки (наплавки); - настройки оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением для выполнения сварки; - выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; | 180 |
|  | Тема 8. Сварочное оборудование для частично механизированной сварки | 1. Инструктаж по охране труда при проведении сварочных работ, безопасному обращению с газовым и электрооборудованием, сдача зачета по охране труда. | 6 |
|  |  | 2. Подключение, обслуживание сварочной установки и газового оборудования в процессе работы | 6 |
|  |  | 3. Выбор режимов сварки. Зажигание сварочной дуги. Наплавка валиков на пластины. Зачистка. Контроль качества сварки. | 6 |
|  | Всего часов по теме: |  | 18 |
|  | Тема 9. Частично механизированная сварка деталей из углеродистых и низколегированных сталей | 1. Сварка сплошной проволокой стыковых швов в нижнем положении | 6 |
|  |  | 2.Сварка сплошной проволокой стыковых швов в вертикальном положении | 6 |
|  |  | 3. Сварка сплошной проволокой стыковых швов в горизонтальном положении | 6 |
|  |  | 4. Сварка сплошной проволокой стыковых швов в потолочном положении | 6 |
|  |  | 5. Сварка сплошной проволокой угловых швов в нижнем положении | 6 |
|  |  | 6. Сварка сплошной проволокой угловых швов в вертикальном положении | 6 |
|  |  | 7. Сварка сплошной проволокой угловых швов в горизонтальном положении | 6 |
|  |  | 8. Сварка сплошной проволокой угловых швов в потолочном положении | 6 |
|  |  | 9. Сварка сплошной проволокой стыков труб в вертикальном положении | 6 |
|  |  | 10. Сварка сплошной проволокой стыков труб в горизонтальном положении | 6 |
|  |  | 11. Сварка сплошной проволокой стыков труб под углом 45 градусов | 6 |
|  |  | 12. Сварка порошковой проволокой стыковых швов в нижнем положении | 6 |
|  |  | 13. Сварка порошковой проволокой стыковых швов в вертикальном положении | 6 |
|  |  | 14. Сварка порошковой проволокой стыковых швов в горизонтальном положении | 6 |
|  |  | 15. Сварка порошковой проволокой стыковых швов в потолочном положении | 6 |
|  |  | 16. Сварка порошковой проволокой угловых швов в нижнем положении | 6 |
|  |  | 17. Сварка порошковой проволокой угловых швов в вертикальном положении | 6 |
|  |  | 18. Сварка порошковой проволокой угловых швов в горизонтальном положении | 6 |
|  |  | 19. Сварка порошковой проволокой угловых швов в потолочном положении | 6 |
|  |  | 20. Сварка порошковой проволокой стыков труб в вертикальном положении | 6 |
|  |  | 21. Сварка порошковой проволокой стыков труб в горизонтальном положении | 6 |
|  |  | 22. Сварка порошковой проволокой стыков труб под углом 45 градусов | 6 |
|  |  | 23. Сварка стыковых швов комбинацией сплошной и порошковой проволок | 6 |
|  |  | 24. Сварка угловых швов комбинацией сплошной и порошковой проволок | 6 |
|  |  | 25. Сварка стыков труб комбинацией сплошной и порошковой проволок | 6 |
|  |  | 26. Проверочная работа | 6 |
|  |  | 27. Промежуточная аттестация | 6 |
| Всего часов по теме: |  |  | 162 |
| За 2 курс по ПМ.04: |  |  | 180 |
| Итого за 2 курс: |  |  | 396 |
| 3 курс |  |  |  |
| ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки | Раздел 6 Производство строительных конструкций | Обучающийся должен иметь практический опыт: эксплуатирования оборудования для сварки; -выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых кромок; Уметь: - проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки; - использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; - применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; - подготавливать сварочные материалы к сварке; - пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения трудовых функций. | 182 |
|  | Тема 10 Сварка элементов каркасов производственных зданий и листовых конструкций | 1. Инструктаж по охране труда, пожарной и электробезопасности при всех видах сварочных работ, РДС и ЧМС простых узлов | 6 |
|  |  | 2. Сборка и РДС покрытым плавящимся электродом двутавровых подкрановых балок. | 24 |
|  |  | 3. Сборка и ЧМС балок коробчатого сечения | 24 |
|  |  | 4. Сборка и ЧМС центрально-сжатых колонн | 24 |
|  |  | 5. Сборка и ЧМС ферм | 24 |
|  |  | 6. Сборка и ЧМС резервуаров низкого давления | 24 |
|  |  | 7. Сборка и РДС стыков труб поворотным и неповоротным способом | 24 |
|  |  | 8. Сборка и ЧМС стыков труб поворотным и неповоротным способом | 24 |
|  |  | 9. Проверочная работа | 8 |
|  | Всего часов по теме: |  | 182 |
|  | Раздел 7. Контроль качества сварных соединений | Обучающийся должен иметь практический опыт: - выполнения предварительного сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых кромок; - выполнения зачистки швов после сварки; - использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров сварного шва; - определения причин дефектов сварочных швов и соединений; - предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах. уметь: - использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки; - выполнять предварительный сопутствующий (межслойный) подогрев металла в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке; - применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; | 70 |
|  | Тема 11. Сварка конструкций и неразрушающий контроль сварных швов. | 1. Сборка и сварка стыковых соединений и проведение ВИК | 24 |
|  |  | 2.Сборка и сварка тавровых соединений, проведение ВИК и разрушающего контроля | 24 |
|  |  | 3. Сварка стыков труб и ВИК | 16 |
|  |  | 4. Проверочная работа. | 6 |
| Всего по теме: |  |  | 70 |
| За 3 курс по ПМ.01: |  |  | 252 |
| ПМ.03 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением | Раздел 8. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением | Обучающийся должен иметь практический опыт: - Проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; - Проверки работоспособности и исправности оборудования сварочного поста частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; - Проверки наличия заземления сварочного поста частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; - Подготовки и проверки сварочных материалов для частично механизированной сварки (наплавки); - Настройки оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением для выполнения сварки; - Выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; | 252 |
|  | Тема 12. Техника частично механизированной сварки (наплавки) | 1. Сборка и сварка балок коробчатого сечения | 24 |
|  |  | 2. Сборка и сварка центрально-сжатых колонн сечением из швеллеров (уголков, двутавров) | 24 |
|  |  | 3. Сборка и сварка ферм | 24 |
|  |  | 4. Сборка и сварка резервуаров низкого давления | 24 |
|  |  | 5. Наплавка цилиндрических поверхностей. | 24 |
|  |  | 6. Наплавка плоских поверхностей. | 24 |
|  |  | 7. Сварка порошковой проволокой неответственных конструкций. | 24 |
|  |  | 8.Сварка порошковой проволокой деталей и узлов во всех пространственных положениях сложностью 3-4 разряда | 24 |
|  |  | 9. Сварка деталей и узлов автомобилей во всех пространственных положениях. | 24 |
|  |  | 10. Ремонтная сварка кузовов и рам автомобилей. | 24 |
|  |  | 11. Сварка переходных площадок и перил ограждений. | 6 |
|  |  | 12. Проверочная работа. | 6 |
| Всего часов по теме: |  |  | 252 |
| За 3 курс по ПМ.04: |  |  | 252 |
| Итого за 3 курс: |  |  | 504 |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает для проведения учебной практики наличие слесарной и сварочной мастерских, сварочного полигона, проведение учебной и производственной практик на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и этими предприятиями /организациями, куда направляются обучающиеся.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: автоматизированное рабочее место преподавателя; посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);комплект инструментов и сборочно-сварочных приспособлений; образцов сварных швов на пластинах из углеродистой и  легированной стали, чугуна, цветных металлов и сплавов;

комплекты учебных таблиц по темам; комплект методической документации по предмету; оборудование для проведения тематических лабораторных работ.

Технические средства обучения: компьютер, проектор.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

- рабочее место мастера производственного обучения;

- рабочие места обучающихся;

- оборудование, принадлежности и инструмент сварщика для ручной дуговой сварки;

- оборудование, принадлежности и инструмент сварщика для газовой сварки;

- оборудование, принадлежности и инструмент сварщика для полуавтоматической и автоматической сварки;

- аппаратура для ручной и механизированной резки металла.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- автоматизированное место преподавателя;

- рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);

- комплект ручного вспомогательного инструмента сварщика;

- специальные настольные переносные тиски;

- комплект лабораторного инвентаря (контрольно-измерительные приборы, штативы с винтовым устройством, меры для дозировки количества материала, наносимых на пластину, сварочные материалы и т. д.)

- комплект деталей, сварных соединений,  выполненных без дефектов и с наличием дефектов;

- набор контрольно- измерительных инструментов, шаблонов;

- комплект чертежей сварных изделий;

- комплект наглядных пособий (плакаты, макеты).

Технические средства обучения:

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- автоматизированные места учащихся;

- мультимедийное оборудование.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники

- Овчинников В.В.Основы технологии сварки и сварочное оборудование. Учебник. М, Академия. 2-е изд. 2018г

- Овчинников В.В Подготовительные и сборочные операции перед сваркой. Учебник. М, Академия. 1-е изд. 2018.

- Маслов Б.Г.Производство сварных конструкций. Учебник. М, Академия. 8-е изд.2017 г.

- Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений. Учебник. М, академия, 2016

- Овчинников В.В. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом. Учебник. 3-изд. М, академия, 2018г

- В.И. Маслов Сварочные работы. Учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования. 11-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 288с.

- Лялякин В. П. , Слинко Д. Б. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением. Учебник. 2-е издание М., Академия, 2018г

Дополнительные источники:

- Е.А. Банников. Сварка. Прикладное руководство. ООО издательство АСТ

- Р.А. Кисаримов. Справочник сварщика. 2-е изд. М, ИП РадиоСофт. 2012 г. 288 с

- Т.Н. Жегалина. Сварщик. Технология выполнения ручной дуговой сварки. Практические основы профессиональной деятельности. Учебное пособие. М, Академия, 2006г.

Интернет-ресурсы

- Ручная дуговая сварка. Видеоуроки. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=dxVoNDuUcM8

- Механизированная сварка http://svarkagid.com/mehanizirovannaja-svarka/

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная практика  проводится мастерами производственного  в учебной мастерской рассредоточенно; обучение на предприятиях – концентрированно.

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Мастера производственного обучения, осуществляющие  руководство учебной  практикой обучающихся,  должны иметь   квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже  1-го раза в 3 года.

    - .

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Учебная практика проводится на первом курсе в учебной мастерской, на последующих курсах непосредственно на предприятиях рассредоточено.

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании результатов, подтверждаемых отчетами и дневниками практики студентов, а также отзывами руководителей практики на студентов.

Результаты прохождения учебной и производственной практик учитывается при проведении государственной (итоговой) аттестации.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно- педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.

Мастера: наличие 4-6 квалифицированного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1 -го раза в 3 года. Опыт деятельности в профильных организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

Руководство учебной практикой осуществляют преподаватели профессионального цикла, а также квалифицированные специалисты базовых предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: высшее профессиональное образование, соответствующее профилю специальности

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения  учебной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме зачета.

| Результаты обучения (освоенный практический опыт) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| ПК.1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. | оценка качества выполненных работ в соответствии с заданными критериями экспертное наблюдения во время практических упражнений проверочная работа |
| ПК.1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке. | Оценка качества выполненных работ в соответствии с заданными критериями экспертное наблюдения во время практических упражнений проверочная работа |
| ПК.1.3. Проверять работоспособность, оснащенность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки. | оценка качества выполненных работ в соответствии с заданными критериями экспертное наблюдения во время практических упражнений проверочная работа |
| ПК.1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки | Оценка качества выполненных работ в соответствии с заданными критериями экспертное наблюдения во время практических упражнений проверочная работа |
| ПК.1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку | Оценка качества выполненных работ в соответствии с заданными критериями экспертное наблюдения во время практических упражнений проверочная работа |
| ПК.1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку | Оценка качества выполненных работ в соответствии с заданными критериями экспертное наблюдения во время практических упражнений проверочная работа |
| ПК.1.7. Выполнять предварительный сопутствующий (межслойный) подогрев материала | Оценка качества выполненных работ в соответствии с заданными критериями экспертное наблюдения во время практических упражнений проверочная работа |
| ПК.1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. | Оценка качества выполненных работ в соответствии с заданными критериями экспертное наблюдения во время практических упражнений проверочная работа |
| ПК.1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке | Оценка качества выполненных работ в соответствии с заданными критериями экспертное наблюдения во время практических упражнений проверочная работа |
| ПК.2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. | Оценка качества выполненных работ в соответствии с заданными критериями экспертное наблюдения во время практических упражнений проверочная работа |
| ПК.2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. | Оценка качества выполненных работ в соответствии с заданными критериями экспертное наблюдения во время практических упражнений проверочная работа |
| ПК.2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. | Оценка качества выполненных работ в соответствии с заданными критериями экспертное наблюдения во время практических упражнений проверочная работа |
| ПК.2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей | Оценка качества выполненных работ в соответствии с заданными критериями экспертное наблюдения во время практических упражнений проверочная работа |
| ПК.4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. | Оценка качества выполненных работ в соответствии с заданными критериями экспертное наблюдения во время практических упражнений проверочная работа |
| ПК.4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. | Оценка качества выполненных работ в соответствии с заданными критериями экспертное наблюдения во время практических упражнений проверочная работа |
| ПК.4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей | оценка качества выполненных работ в соответствии с заданными критериями экспертное наблюдения во время практических упражнений проверочная работа |