Комитет по образованию Псковской области

Невельский филиал

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Псковской области «Великолукский политехнический колледж»

РАССМОТРЕНО                                                                                     «УТВЕРЖДАЮ»

на заседании                                                                                ___________________

ПЦК                                                                                             зам.  директора по УПР

_______________________

протокол №

от «____»__________2023г.                                                     «____» ___________2023 г.

КОМПЛЕКТ

контрольно-измерительных материалов по общепрофессиональной дисциплине

Основы инженерной графики

Для обучения по образовательной программе среднего профессионального образования –

программе подготовки квалифицированных рабочих

и служащих

по профессии 15.01.05 Сварщик

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

2023г.

Комплект контрольно – измерительный материал разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта  по - Федерального государственного образовательного стандарта  по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  № 50 от 29 января 2016 года, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 41197 от 24 февраля  2014 года), с изменениями и дополнениями от 4 сентября 2016 г., 17 декабря 2020 г., 1 сентября 2022 г.;

- Профессионального стандарта Сварщик, утвержденного Приказом Минтруда России от 28.11.2013 N 701н, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 31301 от 13 февраля 2014 года).

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Великолукский политехнический колледж»

Псковская область, г. Великие Луки

Разработчик:

| ГБПОУ «ВПК» |  | преподаватель |  | Н.Н.Емельянова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (место работы) |  | (занимаемая должность) |  | (инициалы, фамилия) |

I. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов

1.1. Результаты освоения общепрофессиональной дисциплины, подлежащие проверке

1.1.1. Профессиональные и общие компетенции

| Общие компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - явно выраженный интерес к профессии; - эффективная самостоятельная работа при изучении правил и приемов выполнения чертежей; |
| ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - правильная последовательность выполнения действий на практических работах соответствии с требованиями ГОСТов; - обоснованность выбора алгоритма посталенных задач; - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - адекватность оценки рабочей ситуации в соответствии с поставленными целями и задачами через выбор соответствующих материалов, инструментов; - самостоятельность текущего контроля и корректировка в пределах своих компетенций выполняемых работ в соответствии с технологическими процессами; - полнота представлений за последствия некачественно и несвоевременной выполненной работы - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета; -сбор, обработка, анализ, организация, передача и интерпритация информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями предмета; |
| ОК5. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. | - организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с преподавателем и сверсниками; работа индивидуально и в группе. |

1.1.2. Знания, умения, практический опыт

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения общепрофессиональной дисциплины должен:

уметь:

-владеть основами самоконтроля, самооценки;

- определять понятия, классифицировать. самостоятельно выбирать основания  и критерии, делать выводы;

- оценивать правильность выполнения учебной задачи;

- развивать зрительную память, ассоциативное мышление;

- рационально использовать чертежный инструмент.

знать:

- правила и приемы выполнения и чтения чертежей различного назначения;

- базовые предметы и межпредметные понятия, отражающие существенные связи и отношения между объектами и процессами;

- алгоритм выполнения чертежей различного назначения.

1.2. Формы промежуточной аттестации по дисциплине

Формы контроля и оценивания дисциплины по разделам (темам)

| Раздел (укрупненная тема) | Формы и методы контроля |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименования практических (лабораторных) работ | Наименования контрольных работ |
|  | - |  |
| Раздел1.Общая часть |  |  |
| 1.1. Введение. | ПР№1 "Вычерчивание линий чертежа» ПР№2 "Выполнение чертежа детали в масштабе" ПР№3 «Выполнение видов по аксонометрическому изображению детали» |  |
| 1.2. Аксонометрические и прямоугольные проекции | ПР№4 "Изображение геометрических тел в различных видах аксонометрических проекций" ПР№5 «Построение третьей проекции модели по двум заданным и выполнение ее аксонометрической проекции» |  |
| 1.3. Сечения и разрезы | ПР№6 "Выполнение чертежей деталей с применением вынесенных и наложенных сечений" ПР№7 " Выполнение чертежей деталей с применением простых разрезов» |  |
| Раздел 2. Машиностроительное черчение |  |  |
| 2.1. Рабочие и сборочные чертежи | ПР №8"Выполнение эскиза детали " ПР №9"Изображение и обозначение резьбы» ПР№10 «Выполнение простых сборочных чертежей» |  |
| Раздел 3. Чтение и выполнение чертежей по профессии |  |  |
| 3.1. Чтение и выполнение чертежей по профессии | ПР№11 «Изображение и обозначение швов сварных соединений» |  |
| Форма итоговой аттестации | Зачет |  |

2. Контрольно-измерительные материалы для рубежного контроля

2.1. Практические (лабораторные) работы (задания, инструкции по выполнению)

Практическая  работа № 1  « Вычерчивание линий чертежа. Заполнение основной надписи».

Цель работы:

1) изучить виды и назначение и толщину линий согласно государственного стандарта ;

2)  применить рациональное использование материала и инструмента;

3) научиться вычерчивать и  заполнять графы основной надписи.

Оборудование, материалы, инструменты

1. Линейка, угольник, циркуль, рейсшина, карандаши различной твердости, форматА4.

2.Плакаты, карты-задания, учебная литература.

Порядок выполнения работы

1. Для проведения практической работы необходимо использовать учебную литературу и рабочую тетрадь для оформления форматной рамки и рамки основной надписи на листе формата А4. Сделать разметку, чтобы выполненная работа полностью уместилась на формате. Затем провести различные линии, как показано в карте-задания. В конце работы заполняется рамка основной надписи. На всех  технических чертежах ее располагают в правом нижнем углу листа вплотную к рамке рабочего поля чертежа.

Содержание отчета

1. Цель работы.

2. Определение основных видов и названий линий.

3. Выводы по работе

4. Список используемой литературы.

Контрольные вопросы

1. Каково назначение сплошной основной линии?

2. Где используется  на чертеже штрихпунктирная тонкая линия? Какова ее толщина?

3. Какой линией показывают на развертке линию сгиба?

4. Что можно прочесть в рамке основной надписи? Каковы ее размеры?

Практическая работа № 2 «Выполнение чертежа детали в масштабе»

Цель работы:

1)выполнить чертеж детали «Прокладка» в различных масштабах;

2)нанести размеры и указать толщину детали .

Оборудование, материалы, инструменты:

* Линейка, угольник, циркуль, рейсшина, карандаши различной твердости, форматА4.

- Плакаты, карты-задания, учебная литература.

Порядок выполнения работы:

- Ознакомиться с заданием.

- Выбрать необходимый масштаб (1:1    1:2        2:1  ).

- . На листе формата А4 чертят рамку и выделяют место для основной надписи (30Х185мм). Определяют центр рабочего поля чертежа и от него ведут построение изображения. Вначале проводят оси симметрии, строят тонкими линиями прямоугольник, соответствующий общей форме детали. После этого размечают изображения прямоугольных элементов детали.

- Определив положение центров окружности , проводят их.

- Наносят размеры элементов и габаритные, т.е. наибольшие по длине и высоте размеры детали, указывают ее толщину.

- Обводят чертеж линиями, установленными стандартом: сначала - окружности, затем - горизонтальные и вертикальные прямые.

- Заполняют основную надпись и проверяют чертеж.

Содержание отчета

1. Цель работы.

2. Выполнение практической части.

3. Сформулировать выводы по выполненной работе.

Контрольные вопросы

1.Для чего служит масштаб?

2. Что называется масштабом?

3. Какие вам известны масштабы увеличения, установленные стандартом? Какие вам известны масштабы уменьшения?

4. Что означают записи:  1:5;  1:1;  10:1?

Практическая работа  №  3 «Выполнение видов по аксонометрическому изображению "

Цель работы:

1) изучить приемы построения чертежа детали по аксонометрическому изображению;

2) закрепить алгоритм постановки размеров на чертеже.

Материалы и оборудование

1   Линейка, угольник, циркуль, рейсшина, карандаши различной твердости, форматА4

2. Плакаты, карты-задания, учебная литература.

Порядок выполнения работы

1.Ознакомиться с заданием.

2.  На листе формата А4 чертят рамку и выделяют место для основной надписи (30Х185мм). Определяют центр рабочего поля чертежа и от него ведут построение изображения. Сначала проводят те линии чертежа, положение которых определяется заданными размерами и не требует дополнительных построений. Чтобы быстро и правильно выполнить построение обратите внимание на габаритные размеры детали. Вид спереди представляет собой прямоугольник, ограниченный размерами по длине и высоте. В проекционной связи под ним располагается прямоугольник, ограничивающий размеры по длине и ширине. Справа прямоугольник с габаритными размерами по ширине и высоте (соразмерно с видом спереди). Эти линии выполняют толщиной S/3.

Теперь начинайте построение.

Контрольные вопросы

1.Всегда ли достаточно на чертеже одной проекции?

2. Как называются плоскости проекций? Как они обозначаются?

3. Как называются проекции, полученные при проецировании предмета на три плоскости проекций? Как должны располагаться эти плоскости относительно друг друга?

Практическая работа  №  4 «Изображение геометрических тел в различных видах аксонометрических проекций»

Цель работы:

1) изучить приемы изображения геометрических тел в различных видах аксонометрических проекций;

2) закрепить алгоритм построения аксонометрических осей.

3) закрепить алгоритм постановки размеров на аксонометрической проекции

Материалы и оборудование

1   Линейка, угольник, циркуль, рейсшина, карандаши различной твердости, форматА4

2. Плакаты, карты-задания, учебная литература.

Порядок выполнения работы

1.Ознакомиться с заданием.

2.  На листе формата А4 чертят рамку и выделяют место для основной надписи (30Х185мм). Начинаем с построения  аксонометрических осей.  Правила построения фронтальной диметрической и изометрической проекций в общем одинаковы. Разница лишь в расположении осей и в длине отрезков, откладываемых вдоль оси  У.  Необходимо помнить, что при нанесении размеров на аксонометрической проекции предмета выносные линии проводят параллельно аксонометрическим осям, а размерные линии проводят параллельно измеряемому отрезку.

Контрольные вопросы:

* Как располагаются оси фронтальной диметрической проекции? изометрической проекции?

* Перечислите общие этапы построения аксонометрических проекций.

Практическая работа  №  5 «Построение третьей проекции по двум заданным и выполнение ее аксонометрической проекции"

Цель работы:

1) изучить приемы построения третьей проекции детали по двум заданным;

2) закрепить алгоритм построения третьей проекции.

Материалы и оборудование

1Линейка, угольник, циркуль, рейсшина, карандаши различной твердости, форматА4

2. Плакаты, карты-задания, учебная литература.

Порядок выполнения работы

1.Ознакомиться с заданием.

2.  На листе формата А4 чертят рамку и выделяют место для основной надписи (30Х185мм). Определяют центр рабочего поля чертежа и от него ведут построение изображения. Сначала проводят те линии чертежа, положение которых определяется заданными размерами и не требует дополнительных построений, а затем переходят к построению третьей проекции (вид слева). Для этого необходимо сначала представить форму изображенной  детали. Сопоставив на чертеже виды, выясните, есть ли вырезы и какой они формы. Вид слева, как известно, помещается на одной высоте с главным видом справа от него. Проводим одну горизонтальную линию на уровне нижнего основания детали, а другую - на уровне верхнего основания. Эти линии ограничивают высоту вида слева.

Третью проекцию можно строить основе анализа геометрической формы предмета. После чего проводим на чертеже под углом 45градусов вспомогательную прямую и приступаем к построению третьей проекции, пользуясь линиями связи и осями симметрии.

Каждый размер на чертеже указывают только один раз. В то же время чертеж должен содержать все размеры, необходимые для изготовления предмета. На чертеже обязательно наносят габаритные размеры. При нанесении размеров меньшие размеры располагают ближе к изображению, а большие - дальше

Содержание отчета:

1. Цель работы.

2.Алгоритм оформления листа форматаА4.

3. Алгоритм построения третьей проекции по двум заданным.

4. Сформулировать выводы по выполненной работе.

Контрольные вопросы:

* С какой целью используется постоянная прямая? Как ее проводят?

* С каким видом вид слева помещается на одной высоте?

Практическая работа  №  6 «Выполнение чертежей с применением вынесенных и наложенных сечений»

Цель работы:

1) изучить порядок выполнения чертежей с применением сечений;

2) закрепить алгоритм построения вынесенного и наложенного сечений и их обозначения .

Материалы и оборудование

1   Линейка, угольник, циркуль, рейсшина, карандаши различной твердости, форматА4

2. Плакаты, карты-задания, учебная литература.

Порядок выполнения работы

1.Ознакомиться с заданием.

2. По чертежу нельзя судить о форме каждого элемента  детали. Отверстие или выступ, а если отверстие, то сквозное или нет? Какую форму имеет показанное штриховой линией углубление Выступ это или впадина? Все это выясняется с помощью сечений. Это изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении предмета плоскостью. На сечении показывают только то, что находится в секущей плоскости. Фигуру сечения на чертеже выделяют штриховкой, которую наносят тонкими линиями под углом 45градусов.

Большей частью сечения выполняют в том же масштабе, что и изображение, к которому оно относится. Вычертить эскиз детали и показать сечения, выявляющие форму детали.

Контрольные вопросы:

* Какое сечение называют вынесенным? наложенным?

* Как обозначают сечения?

* Линией какой толщины обводят вынесенное сечение? наложенное?

Практическая работа  №  7«Выполнение чертежа детали с применением простых разрезов"

Цель работы:

1) изучить порядок выполнения чертежа детали с применением разрезов.

2) закрепить алгоритм обозначения разрезов на чертежах.

Материалы и оборудование

1   Линейка, угольник, циркуль, рейсшина, карандаши различной твердости, форматА4

2. Плакаты, карты-задания, учебная литература.

Порядок выполнения работы

1.Ознакомиться с заданием.

2.  Приступая к выполнению чертежа с применением простого разреза, во-первых, надо внимательно ознакомиться с деталью: по возможности выяснить ее назначение, четко уяснить общую геометрическую форму детали, форму ее отдельных частей. при этом полезно мысленно разделить деталь на части, имеющие форму простых геометрических тел. Во-вторых, следует выбрать главный вид, он должен давать отчетливое и наиболее полное представление о форме детали. Последовательность построения разреза:

1. Чертят на листе выбранного формата внешнюю рамку, размечают и вычерчивают графы основной надписи.

2. Определяют, как лучше разместить изображения на поле чертежа, и вычерчивают тонкими линиями габаритный прямоугольник. При необходимости проводят осевые и центровые линии.

3. Наносят на видах внешние (видимые) контуры детали, не изображая ,пока, мелкие элементы.

4. Изображают невидимые части (штриховыми линиями) и мелкие элементы детали.

5. Выбирают место расположения разреза (разрез обычно располагают в проекционной связи: фронтальный - на месте главного вида, профильный - на месте вида слева, а горизонтальный - на месте вида сверху)

6. дайте обозначение разреза , выполните штриховку. обведите сплошной основной линией контур разреза

7. Заполняют основную надпись.

Содержание отчета:

1. Цель работы.

2.Алгоритм оформления листа форматаА4.

3. Алгоритм построения чертежа детали с простым разрезом.

4. Алгоритм обозначения разреза на чертеже.

Контрольные вопросы:

* Что называется разрезом?

* Какой разрез называется простым?

* В каком случае разрезы не обозначают?

* Чем разрез отличается от сечения?

Практическая работа  №  8 «Выполнение эскиза детали"

Цель работы:

1) изучить порядок выполнения эскизов деталей;

2) закрепить алгоритм изображения детали на эскизе.

Материалы и оборудование

1   Линейка, угольник, циркуль, рейсшина, карандаши различной твердости, форматА4

2. Плакаты, карты-задания, учебная литература.

Порядок выполнения работы

1.Ознакомиться с заданием.

2.  Приступая к выполнению эскиза, во-первых, надо внимательно ознакомиться с деталью: по возможности выяснить ее назначение, четко уяснить общую геометрическую форму детали, форму ее отдельных частей. при этом полезно мысленно разделить деталь на части, имеющие форму простых геометрических тел. Во-вторых, следует выбрать главный вид, он должен давать отчетливое и наиболее полное представление о форме детали. В-третьих, установить, сколько видов необходимо для полного выявления формы и размеров детали. Последовательность по строения детали на эскизе:

1. Чертят на листе выбранного формата внешнюю рамку, размечают и вычерчивают графы основной надписи.

2. Определяют, как лучше разместить изображения на поле чертежа, и вычерчивают тонкими линиями габаритные прямоугольники. При необходимости проводят осевые и центровые линии.

3. Наносят на видах внешние (видимые) контуры детали, не изображая ,пока, мелкие элементы.

4. Изображают невидимые части (штриховыми линиями) и мелкие элементы детали.

5. Наносят выносные и размерные линии.

6. Наносят размерные числа. Обводят эскиз.

7. Заполняют основную надпись.

Содержание отчета:

1. Цель работы.

2.Алгоритм оформления листа форматаА4.

3. Алгоритм построения изображения детали на эскизе.

4. Алгоритм постановки размеров на чертеже.

Контрольные вопросы:

*Из каких этапов складывается работа по снятию эскиза с натуры?

* Какова последовательность выполнения эскиза?

Практическая работа   № 9 «Изображение и обозначение резьбы».

Цель работы:

1) изучить порядок выполнения чертежа детали по сборочному чертежу.

2) закрепить алгоритм обозначения разрезов, сечений, местного вида на чертеже.

Материалы и оборудование

1   Линейка, угольник, циркуль, рейсшина, карандаши различной твердости, форматА4

2. Плакаты, карты-задания, учебная литература.

Порядок выполнения работы

Резьбу не рисуют такой, как мы ее видим, а вычерчивают упрощенно по правилам, установленным государственными стандартами. По наружному диаметру ее изображают сплошными толстыми линиями как на виде спереди, так и на виде слева, а по внутреннему – сплошной

тонкой  линией. При этом на виде слева по внутреннему диаметру резьбы проводят тонкой линией дугу, приблизительно равную ¾ окружности. Эта дуга может быть разомкнута в любом месте. Резьбу в отверстии на разрезе показывают сплошными тонкими линиями по наружному диаметру, и сплошными толстыми линиями – по внутреннему диаметру.

Контрольные вопросы:

* Какие соединения относят к разъемным?

* Какие преимущества создает стандартизация изделий?

* Что такое взаимозаменяемость?

* Как обозначают метрическую резьбу с крупным шагом? с мелким шагом?

Практическая работа   № 10 «Выполнение простых сборочных чертежей

Цель работы:

1) изучить порядок выполнения чертежа детали по сборочному чертежу.

2) закрепить алгоритм обозначения разрезов, сечений, местного вида на чертеже.

Материалы и оборудование

1   Линейка, угольник, циркуль, рейсшина, карандаши различной твердости, форматА4

2. Плакаты, карты-задания, учебная литература.

Порядок выполнения работы

1.Ознакомиться с заданием.

2. Получив сборочный чертеж, следует выполнить по нему чертеж указанной детали на формате А4. При этом нужно соблюдать все правила оформления чертежа: начертить деталь в необходимом количестве изображений, применив, если нужно, разрезы, сечения, местные виды, нанести размеры.

3. Заполнить основную надпись.

Содержание отчета:

1. Цель работы.

2.Алгоритм оформления листа форматаА4.

3. Алгоритм построения чертежа детали по сборочному чертежу.

4. Алгоритм обозначения разреза, сечения, местного вида на чертеже.

Контрольные вопросы:

* Как называется изделие?

* Какие изображения приведены на чертеже?

* Как изображается местный вид?

Практическая работа   № 11 «Изображение и обозначение швов сварных соединений»

1) изучить порядок выполнения чертежа детали по сборочному чертежу.

2) закрепить алгоритм обозначения разрезов, сечений, местного вида на чертеже.

Материалы и оборудование

1   Линейка, угольник, циркуль, рейсшина, карандаши различной твердости, форматА4

2. Плакаты, карты-задания, учебная литература.

Порядок выполнения работы

1.Ознакомиться с заданием.

2. Получив сборочный чертеж, следует выполнить по нему чертеж указанной детали на формате А4. При этом нужно соблюдать все правила оформления чертежа: начертить деталь в необходимом количестве изображений, применив, если нужно, разрезы, сечения, местные виды, нанести размеры.

3. Заполнить основную надпись.

Контрольные вопросы:

* К каким соединениям относят сварные соединения?

* Перечислите виды сварных соединений?

Задание к промежуточной аттестации за 1полугодие

3.Задание к  зачёту

| Задание: Тест состоит из открытых вопросов и практического задания. Часть А – открытые вопросы Часть В – открытые вопросы Часть С – практическое задание Максимальное количество баллов за всю работу –142 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты оценки |  |  | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
| - правила оформления чертежей; - геометрические построения; - способы проецирования; - сечения и разрезы; - сборочные чертежи |  |  | Соответствие эталонам ответов |  |  |
| № п/п | ОТВЕТЫ |  |  | Кол-во баллов |
|  | ЧАСТЬ А |  |  |  |
| 1. | 1 |  |  | 3 |
| 2. | 2 |  |  | 4 |
| 3. | 3 |  |  | 4 |
| 4. | 3 |  |  | 4 |
| 5. | 2 |  |  | 3 |
| 6. | 2 |  |  | 3 |
| 7. | 3 |  |  | 4 |
| 8. | 2 |  |  | 3 |
| 9. | 2 |  |  | 3 |
| 10. | 1 |  |  | 3 |
| 11. | 2 |  |  | 3 |
| 12. | 2 |  |  | 3 |
| 13. | 3 |  |  | 3 |
| 14. | 2 |  |  | 4 |
| 15. | 1 |  |  | 3 |
| 16. | 1-металлы; 2- стекло; 3- древесина; 4 - неметаллы |  |  | 4 |
| 17. | 3 |  |  | 3 |
| 18. | 3 |  |  | 3 |
| 19. | 1 |  |  | 3 |
| 20. | 1 |  |  | 3 |
| 21. | 2 |  |  | 3 |
| 22. | 1 |  |  | 4 |
| 23. | 4 |  |  | 4 |
| 24. | 2 |  |  | 3 |
| 25. | 2 |  |  | 3 |
| 26. | 4 |  |  | 4 |
| 27. | 2 |  |  | 3 |
| 28. | 1 |  |  | 3 |
|  | ЧАСТЬ В |  |  |  |
| В1 | А-2; Б-1; В- 3 |  |  | 6 |
| В2 | А-2; Б-4; В-1; Г-3; Д-6 |  |  | 11 |
| В3 | А-3; Б-1; В-4 |  |  | 7 |
| В4 | А-1; Б-3; В-2 |  |  | 6 |
| В5 | А-2, 4, 6 Б-5, 1, 3 |  |  | 8 |
|  | ЧАСТЬ С |  |  |  |
| С1 |  |  |  | 6 |
| С2 |  |  |  | 4 |
|  | Всего баллов: |  |  | 142 |

Критерии оценивания контроля знаний обучающихся оценка; правильных ответов; количество баллов. отлично; 91-100%; 64-70. хорошо; 81-90%; 57-63. удовлетворит.; 51-80%; 36-56. неудовл.; менее 51%; менее 36.